# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：         宿州亿源包装科技有限公司

年产3000万套纸板容器项目

建设单位（盖章）：     宿州亿源包装科技有限公司

编制日期：                 2026年1月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 名称 | 年产3000万套纸板容器项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2511-341367-04-01-223428 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 刘库 | 联系方式 |  | 18905572717 |
| 建设地点 | 宿州市北三环路辅路与砀山路交叉口正东方向199米左右 |  |  |  |
| 地理坐标 | （116度56分58.819秒，33度41分55.637秒） |  |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2231纸和纸板容器制造 |  | 建设项目 行业类别 | 十九、造纸和纸制品业22，38 纸制品制造223* |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 |  | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宿州市高新技术产业开发区经济与科技局 |  | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资 （万元） | 30200 |  | 环保投资 （万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 0.5 |  | 施工工期 | 3个月 |
| 是否 开工建设 | 否 □是： |  | 用地（用海） 面积（m2） | 5000 |
| 专项评价设置情况 | 根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）本项目专项评价设置情况如下表： - 本项目专项评价设置情况分析表 专项评价的类别; 设置原则; 本项目情况; 是否需要设置大气专项评价. 大气; 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目; 本项目排放废气为挥发性有机物; 否. 地表水; 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂; 本项目废水主要为生活污水。生活污水由化粪池处理后由厂区总排口排入市政污水管网，进入汴北污水处理厂处理，处理达标后尾水排入环城河，最终进入运粮河。; 否. 环境风险; 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量的建设项目; 本项目全厂Q值为0.00172，无超过临界量的物质。; 否. 生态; 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目; 本项目无取水口，项目用水由市政管网供水; 否. 海洋; 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目; 本项目为C2231纸和纸板容器制造，不属于海洋工程建设项目; 否. 由上表可知本项目无须设置专项评价。 |
| 规划 情况 | 规划文件：《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035年）》 |  |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划环境影响报告书》（2023-2035 年） 审查机关：宿州市生态环境局 审批文件名称及文号：《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书审查意见的函》，宿环函[2024]57号 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | - 1、规划符合性分析 根据《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划环境影响报告书》（2023-2035 年），高新园区片区主导产业发展方向为：互联网和相关服务业；计算机、通信和其他电子设备制造业。北外环路以北，该片区主要是开展上游基础硬件、元器件、智能显示设备的研发与制造；北外环路以南，以信息技术、游戏服务、互联网服务等为主要产业，不断推动高新区信息化、标准化、产业化和现代化的发展。 本项目位于宿州市北三环路辅路与砀山路交叉口正东方向199米左右，属于被北外环路以北，本项目为C2231纸和纸板容器制造，项目产品纸箱可以作为计算机、通信和其他电子设备的外包装，可以为园区的计算机、通信和其他电子设备制造提供配套服务，不属于禁止和限制类项目。 综上可知，本项目不属于限制入区和控制入区的行业类型，不在园区总体发展规划禁止之列，项目的建设符合园区总体发展规划。 2、与《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书审查意见的函》，宿环函[2024]57号的相符性分析 表1-2与规划环评审查意见的相符性分析 相关要求; 本项目情况; 符合性. 加强《规划》引领，坚持绿色协调发展：开发区位于淮河流域、已入驻了部分化工企业，部分地块在城镇开发边界外，集中供热专项规划未实施，区域现状大气环境质量不达标，应坚持生态保护优先、高效集约发展，以生态环境质量改善、防范环境风险为核心，明确开发区存在的环境制约因素。应加强《规划》与国土空间规划、污染防治攻坚战规划等相关环境保护政策要求、省市生态环境分区管控成果的协调衔接，统筹推进开发区整体发展和生态保护。开发区发展应基于区域生态环境承载力，合理控制产业发展和开发利用强度，针对现有化工企业提出具体管控要求，进一步提高土地利用效率，协调好产业发展与区域环境保护的关系。统筹开发区减污降碳协同共治、资源集约节约及循环化利用、能源智慧高效利用、环境风险防控等重大事项，引导开发区高质量发展。; 本项目为新建项目，本项目用地为工业用地; 符合. 严守环境质量底线，落实区域环境质量管控措施：开发区位于大气和水污染防治重点区域，区域生态环境保护要求较高，开发区应加快制定区域大气达标计划。根据国家和省大气、水、土壤、固废污染防治相关要求，制定污染防控方案和污染物总量管控要求，重点关注大气环境和地表水环境，切实保障区域内入驻项目达标排放，受纳水体的水环境功能及相关考核断面水质稳定达标、区域大气环境质量持续改善，区域生态环境问题得到妥善解决。; 根据宿州市生态环境局发布的《宿州市2024年环境质量状况报告》及“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，宿州市2024年环境空气质量中PM10年均值、PM2.5年均值、O3日最大8小时滑动均值超标，其他因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。根据环境质量检测数据，区域非甲烷总烃环境质量均能满足相关标准要求。本项目外排废水均由园区污水管网排入汴北污水处理厂，COD、NH3-N等纳入汴北污水处理厂总量内。本项目废气总量控制的污染因子满足宿州市生态环境局批准的总量控制文件的要求。; 符合. 优化产业布局，加强生态空间保护：开发区应结合环境制约因素、产业定位要求等，进一步完善产业发展规划，产业布局应结合现状企业分布提出明确的规划布局优化调整建议。合理规划不同功能区的环境保护空间，严禁不符合管控要求的各类开发建设活动，加强开发区周边生态空间保护，确保规划实施不降低区域地表水体环境质量。统筹开发区生产、生活和商业服务空间之间及周边环境敏感目标的隔离和管控，实现产业发展与区域生态环境保护相协调。; 本项目位于宿州市北三环路辅路与砀山路交叉口正东方向199米左右，项目用地为工业用地，符合《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035年）》; 符合. 完善环保基础设施建设，强化环境污染防控：根据主导产业、开发时序和开发强度，进一步优化区域供水、排水及中水回用等专项规划，明确开发区工业废水集中处理及配套管网和中水回用工程的建设规模和时序；优化供水结构，加快地表水厂建设；建议推进开发区集中供热相关工作；结合区域环境质量现状，细化污染防治基础设施建设和区域大气环境防护要求。; 本项目生活污水经化粪池处理后排入汴北污水处理厂; 符合. 细化生态环境准入清单，推动高质量发展：根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状、生态环境分区管控、“三区三线”成果等，严格落实《报告书》生态环境准入要求。规划应严格执行国家产业政策，限制与规划主导产业不符且污染物排放量大的项目入区，禁止不符合淮河流域相关准入要求的项目入区。开发区引进项目的生产工艺、设备、自动化水平，以及单位产品能耗、污染物排放、碳排放等不得低于同行业清洁生产国内先进水平。; 本项目为C2231纸和纸板容器制造，项目产品纸箱可以作为计算机、通信和其他电子设备的外包装，可以为园区的计算机、通信和其他电子设备制造提供配套服务，不属于禁止和限制类项目。则可视为允许入区项目。; 符合. 完善环境监测体系，加强生态环境风险防控：统筹考虑区域内污染物排放、水环境保护、环境风险防范、环境管理、规划管控防护带、区内现有居民区居住环境质量等要求，健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，加强开发区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。做好开发区重大环境风险源的识别与管控，确保事故废水与外环境有效隔离、及时处置。健全水、气、土、声等各环境要素的环境监控体系。在规划实施过程中，适时开展规划环境影响的跟踪评价。结合规划环评和跟踪评价成果，同步更新“区域评估+环境标准”成果。; 本项目配备完善的消防措施，以及废气、废水治理设施，并且对废气、废水按环评及排污许可要求定期进行委托检测，以确保稳定达标排放; 符合. |
| 其他符合性分析 | - 1、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰的目录的建设项目，符合国家产业政策，生产过程中无重大风险源。此外，项目已进行备案（项目代码：2511-341367-04-01-223428）。 因此，本项目的建设符合国家和安徽省的相关产业政策要求。 - 2、选址环境相容性分析 本项目选址位于宿州市北三环路辅路与砀山路交叉口正东方向199米左右。对照国土资源部、国家发改委关于发布实施的《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》，本项目不在限制用地项目目录和禁止用地项目目录内。 本项目位于宿州市北三环路辅路与砀山路交叉口正东方向199米左右，项目东侧为阿里巴巴食堂，南侧为北三环路，西侧为安徽可祺时装有限公司，西北侧为英特丽有限公司，北侧为空厂房。项目周边无对环境敏感企业（如食品行业等），无自然保护区、风景名胜区及文物保护区。项目在严格落实本评价要求的各项污染防治措施且正常运行后，各项污染物达标排放情况下，对周围环境影响较小，与周边环境相容。 综上可知，本项目的选址合理，项目的建设与周边环境相容。 3、“三线一单”符合性分析 根据环境保护部于2016年7月15日印发《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评〔2016〕95号）、2016年10月27日印发《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）、安徽省人民政府于2020年6月29日印发《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》、安徽省生态环境厅于2022年1月10日印发《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》，其中“三线一单”是指“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”，同时要求切实加强环境影响评价管理，落实“三线一单”约束。 本项目与“三线一单”相符性分析如下： （1）与生态红线相符性分析 本项目位于宿州市北三环路辅路与砀山路交叉口正东方向199米左右，根据《安徽省生态保护红线》、《宿州市生态保护红线》和现场踏勘情况，对照宿州市生态保护红线区域分布图（具体见附图项目生态保护红线位置图），本项目不在生态保护红线内，且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内。因此本项目的建设与生态红线相符。 （2）与环境质量底线相符性分析 ①环境空气 根据《宿州市“三线一单”编制文本》，本项目所在地为受体敏感重点管控区。大气环境重点管控区要求如下：《安徽省大气污染防治条例》《重点行业挥发性有机物综合治理方案》等要求，严格目标实施计划，加强环境监管，促进生态环境质量好转。 根据宿州市生态环境局发布的《宿州市2024年环境质量状况报告》及“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，宿州市2024年环境空气质量中PM10年均值、PM2.5年均值、O3日最大8小时滑动均值超标，其他因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 项目各类废气收集处理后排放，在采取相应污染防治措施并且各项污染物达标排放的前提下，不会对区域环境空气质量底线造成冲击。 ②地表水 根据《宿州市“三线一单”编制文本》，本项目所在地为水环境工业污染重点管控区。原则上应将具备合法合规手续的县级及以上工业园区纳入水环境工业重点管控区，根据实际管控需要，有条件的地市可将乡镇级工业园区纳入水环境工业污染重点管控区。城镇生活污染水环境重点管控区范围可依据城镇开发边界确定。不达标水体对应的控制单元按省级水环境管控分区划定原则进行识别，并纳入相应的水环境管控分区。 本项目无生废水产生，项目生活污水经化粪池预处理后排入汴北污水处理厂。 ③声环境 对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，本项目周边50m范围无环境敏感目标，故可不对声环境质量进行监测。本项目对产噪设备采取隔声、减震等措施后对周边声环境影响较小。 ④土壤及地下水 根据《宿州市“三线一单”编制文本》，本项目所在地为建设用地土壤污染风险一般管控区。一般管控区要求如下∶依据《中华人民共和国土壤污染防治法》《土壤污染防治行动计划》《安徽省土壤污染防治工作方案》《宿州市土壤污染防治工作方案》等要求对一般管控区实施管控。 项目采取分区防渗等措施后，对区域土壤、地下水的环境影响较小。 （3）与资源利用上线相符性分析 本项目用水来自区域供水管网，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，不会达到资源利用上线；项目原辅材料来自市场采购，来源广泛且周边资源充足，故不会达到资源利用上线。 （4）与环境准入负面清单相符性分析 对照国家及地方产业政策和《市场准入负面清单（2025年版）》进行说明：本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类和限制准入类项目。根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》（国家发展和改革委员会令第29号），本项目不属于国家产业政策中限制、禁止类产业类别，视为允许类；本项目符合国家和地方的相关产业政策。 （5）与安徽省生态环境分区管控相符性分析 对照安徽省人民政府印发的《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》中附件1安徽省生态环境管控单元分布图可知，本项目不在优先保护单元区域内，本项目属于重点管控单元。本项目与分区管控对照分析如下表： 表1-3本项目与分区管控对照分析 环境管控单位编码; 环境管控单元名称; 环境管控单元分类; 区域管控要求; 管控类别与要求; 本项目情况. ZH34 13022 0013; 重点管控单元13; 重点管控单元; 无; 空间布局约束：1在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。5禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。6禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。; 本项目为C2231纸和纸板容器制造，项目用地为工业用地，不属于“两高”项目。本项目不使用燃料。. 污染排放管控：1 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，对重点行业企业实施清洁化改造。2所有排污单位必须依法实现全面达标排放。逐一排查工业企业排污情况，达标企业应采取措施确保稳定达标；对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。3 .逐步停用不符合国Ⅲ标准要求的挖掘机、装载机、叉车、压路机、平地机、推土机等非道路移动机械。严格市场准入，所有制造、进口和销售的非道路移动机械不得装用不符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（中国第三、四阶段）》（GB20891-2014）第三阶段要求的柴油机。; 本项目为C2231纸和纸板容器制造，项目所有污染物经处理后均能达标排放，本企业厂区不使用不符合国Ⅲ标准要求的非道路移动机械。. 资源开发效率要求：严格落实主体功能区规划，在生态脆弱、严重缺水和地下水超采地区，严格控制高耗水新建、改建、扩建项目，推进高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。对采用列入淘汰目录工艺、技术和装备的项目，不予批准取水许可；未按期淘汰的，有关部门和地方政府要依法严格查处。; 本项为项目C2231纸和纸板容器制造。不属于高耗损项目，本项目不涉及淘汰目录工艺、技术和装备。. 综上所述，本项目的建设符合《安徽省生态保护红线》的要求；本项目各污染物经采取相应措施处理后排放均能达标，项目符合环境质量底线要求；本项目不会突破资源利用上线；本项目符合安徽省生态环境分区管控的要求。综上可知，本项目的建设符合“三线一单”的管理要求。 4、与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》（公告2013年第31号）符合性分析 表1-4与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. 对生产装置排放的含VOCs工艺排气宜优先回收利用，不能（或不能完全）回收利用的经处理后达标排放；应急情况下的泄放气可导入燃烧塔（火炬），经过充分燃烧后排放; 项目有机废气均进行收集处理; 符合. 鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂; 项目选用的水性油墨、水性胶粘剂; 符合. 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放和散逸，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放; 项目对有机废气均进行收集处理; 符合. 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸附技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放; 项目采用“二级活性炭吸附”处理有机废气，处理后有组织排放。; 符合. 5、与《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》（皖环发[2024]1号）符合性分析 表1-5 与皖环发[2024]1号文相符性 文件要求; 本项目情况; 符合性. (一)加强替代管理。工业涂装、包装印刷、竹木加工、家具制造、汽车修理与维护、鞋和皮革制品制造等重点行业企业，要按照《低挥发性有机物含量原辅材料源头替代技术指引(试行)》(附件3)要求，开展低VOCs原辅材料和生产方式替代，优化管控台账及档案管理，持续提升环境管理水平。各地要根据《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》(皖大气办〔2021〕4号)要求，在认真梳理2021至2023年度VOCs源头削减治理项目清单基础上，对涉VOCs重点行业和使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群进行再排查，将含VOCs原辅材料使用企业全面纳入源头替代企业排查台账(附件2)，对具备替代条件的，加强调度指导；对无法替代的，要开展论证核实，严格把关并逐一说明。; 本项目属于C2231纸和纸板容器制造，生产过程选用水性油墨、水性胶粘剂的VOCs含量满足相应文件要求（见与涂料相关文件相符性）。; 符合. (二)严格项目准入。......禁止建设生产和使用高VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶黏剂等项目，全省工业涂装、包装印刷等重点行业和涂料、油墨等生产企业的新(改、扩)建项目需满足低(无)VOCs含量限值要求。省内市场上流通的水性涂料等低VOCs含量涂料产品，执行《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》，应在包装标志或产品说明上标明符合标准的分类、产品类别及产品类型(或施涂方式)。; 本项目选用的水性油墨、水性胶粘剂中VOCs含量满足相应文件要求（见与涂料相关文件相符性）。; 符合. 6、与胶水、油墨原料相关文件符合性分析 表1-6与胶水、油墨相关文件相符性 文件名; 文件要求; 本项目情况; 符合性. 《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）; “表2 水基型胶粘剂VOC含量限量”要求，丙烯1酸酯类VOC含量限值≤50g/L; 根据企业提供的项目水性胶粘剂MSDS，项目水性胶粘剂相对密度(水=1)：1.0-1.2，挥发性有机物含量：＜3%。 则本项目使用胶粘剂VOC最大含量为36g/L; 符合. 《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB 38507-2020）; 表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值中水性油墨凹印油墨吸收性承印物VOC含量限值≤15%; 根据企业提供的混合色水性油墨VOCs测试报告，项目水性油墨VOC含量为3.2%; 符合. 7、与《安徽省2024年大气污染防治工作要点》符合性分析 表1-7项目与《安徽省2024年大气污染防治工作要点》符合性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. （三）持续深入打好蓝天保卫战。实施空气质量改善行动计划，开展皖北六市空气质量提升攻坚行动。建设全省大气环境管理一体化智慧监管平台。完成钢铁行业超低排放改造，启动水泥、焦化行业超低排放改造。开展低效失效大气污染治理设施排查整治。推进各类锅炉、炉窑清洁能源替代，推动民用散煤“清零”。组织实施石化、化工、工业涂装、包装印刷等行业挥发性有机物全流程深度治理，持续开展重点行业挥发性有机物问题排查和综合治理，全面实施低挥发性有机物含量原辅材料源头替代。深入开展清洁柴油车(机)行动，加快淘汰国三及以下排放标准营运货车，非道路移动机械环保编码应登尽登。加强车用油品质量抽检抽查和新生产、销售机动车的环保达标监管，严查排放检验机构弄虚作假行为。修订重污染天气应急预案，完善排放源清单和重污染天气应急减排清单，持续开展重点行业企业绩效分级。积极稳妥做好秸秆禁烧管控。实施餐饮油烟、噪声扰民问题整治提升行动，开展恶臭异味和道路扬尘问题专项整治，推进宁静小区建设。; 本项目属于“C2231纸和纸板容器制造”。本项目不使用燃料。; 符合. （五）持续深入打好净土保卫战。强化土壤污染源头防控，加快推进源头管控重大工程建设。严格“一住两公”建设用地准入管理，加强关闭搬迁企业地块土壤污染管控，落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。整县推进耕地土壤污染源排查整治，加强农用地土壤重金属污染源头防控，开展受污染耕地污染源成因排查和整治。组织土壤重点监管单位隐患排查及“回头看”。实施地下水污染防治分区管控，建立地下水污染防治重点排污单位名录，加强地下水污染风险管控与修复；保障地下水型饮用水源安全，建立优先防控地下水型饮用水水源名单信息表。启动农村黑臭水体治理三年行动，全面推进国家及省级农村黑臭水体治理试点工作，探索建立可复制、可推广的农村黑臭水体治理模式。分类推进农村生活污水治理，排查整治生活污水处理设施运行问题。探索农村环境整治整县推进试点，完成700个行政村生活污水治理和500个左右行政村环境整治任务。加大农业面源污染治理与监督指导力度，加强水产养殖污染防治，推动规范畜禽养殖粪污资源化利用，出台促进肉牛养殖产业绿色健康发展生态环境保护若干措施。; 本项目无生产废水产生，项目生活污水化粪池处理后排入汴北污水处理厂。; 符合. （六）加强固体废物综合治理和新污染物治理。启动蚌埠、宿州、六安等7市省级“无废城市”建设，实施全域“无废城市”建设行动。建立“无废城市”建设评估指标体系，强化考核评估与多部门协同，积极开展“无废细胞”建设，广泛传播“无废理念”，深化大宗固体废物循环利用，加快提升固体废物减量化、资源化、无害化利用处置水平。加强塑料污染全链条治理，开展塑料污染治理联合专项行动。扎实做好“一废一库一重”生态环境风险防控，深入推进强化危险废物监管和利用处置能力改革，积极参与国家区域性特殊类别危险废物处置中心建设。强化尾矿库分类分级环境监管，推进常态化尾矿库污染隐患排查治理。持续动态更新涉重金属行业企业清单，推进重金属减排工程。强化新污染物全生命周期环境风险管理，落实新化学物质环境管理登记制度，发布安徽省重点管控新污染物清单，持续推进新污染物环境信息统计调查、风险评估和管控。; 本项目一般固废暂存于一般固废间外售或委托处置，危废暂存于危废间，委托有资质单位处理; 符合. 8、与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》（宿环委会[2022]2号）符合性分析 表1-8 本项目与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》相符性 政策要求; 本项目情况; 符合性. 持续推进工业企业大气污染综合治理 ...深入开展锅炉、炉窑综合整治。实施重点涉工业炉窑企业深度治理或清洁能源替代，完成65蒸吨及以上燃煤锅炉节能改造。持续开展散煤污染治理行动，严格查处非法销售、使用非清洁散煤等行为。; 本项目不涉及锅炉、炉窑的使用。; 符合. 深化VOCs综合整治 加强源头管控。严格落实国家和地方产品的VOCs（挥发性有机污染物）含量限值标准，优先推行生产和使用低VOCs原辅材料。鼓励加快低VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产，通过低VOCs含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等替代，减少VOCs产生。加大低VOCs含量产品的推广利用力度。将全面生产、使用符合国家要求的低VOCs含量原辅材料的企业纳入正面清单。引导将使用低VOCs含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款。 ...严格落实《挥发性有机物无组织排放控制标准》，加强VOCs无组织排放控制，加快废气收集系统建设，提高废气收集率。...; 项目选用的含VOCs原料均满足相关文件要求；项目对有机废气进行收集处理，能够实现达标排放；项目建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》中相关要求; 符合. 狠抓工业污染防治。加大工业园区整治力度，全面推进工业园区污水处理设施建设和污水管网排查整治，加快涉化园区化工废水“分类收集、分质处理、一企一管”建设。对工业园区、企业聚集区污水处理厂、重点行业废水处理设施产生污泥危险废物属性不明的，开展危险特性鉴别工作。实现市级和县级及以下涉水工业园区污水管网覆盖、污水集中处理设施稳定达标运行，加强在线监控设施监管力度。推进工业园区内部废弃物的交换利用和资源化利用、水的循环利用和梯级利用任务。; 本项目无生产废水产生，项目生活污水经化粪池处理后排入汴北污水处理厂。; 符合. 推进水资源综合管理。实施最严格水资源管理制度。落实国家节水行动和水资源刚性约束制度。以水定城、以水定产。严格执行水资源论证制度，严格规范取水许可审批管理，合理分配水资源，确保生态流量。严格保护和合理利用地下水，实行地下水取用水总量控制和水位控制，加快推进地下水压采置换。推动完善水资源调度方案，强化抗旱管理、行蓄洪区管理。加强水资源综合管理支撑能力建设，建立完善水资源综合管理科技创新体系。; 本项目用水来自区域供水管网，不开采地下水。; 符合. 控制工业企业噪声 推行使用低噪声设备，大力推广使用低噪声风机、低噪声空压机、低噪声冷却塔、低噪声机械加工设备等，工业噪声源应采用隔声、吸声和消声等措施，必要时应设置隔声罩，确保厂界达标，从噪声源头和传播途径上有效减少对周围环境的影响。加强厂区绿化，在高噪声设备处和厂界之间设置绿化带。控制在居民住宅区附近新建工业项目，杜绝产生新的噪声污染源。; 项目选用低噪声设备，采取隔声、减震等措施、加强厂区绿化，采取噪声防治措施后厂界噪声能够达标排放。; 符合. 9、与《安徽省空气质量持续改善行动方案》的相符性 表1-9 与安徽省空气质量持续改善行动方案符合性分析 序号; 相关规范要求; 本项目情况; 符合性. 1; （三）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。新改扩建项目严格落实国家产业规划、产业政策、生态环境分区管控方案、规划环评、项目环评、节能审查、产能置换、重点污染物总量控制、污染物排放区域削减、碳排放达峰目标等相关要求，原则上采用清洁运输方式。实施“高污染、高耗能”项目部门联审，源头管控低水平项目上马。制定实施安徽省加强生态环境分区管控方案。严格落实产能置换要求，不以任何名义、任何方式核准、备案产能严重过剩行业新增产能项目，被置换产能及其配套设施关停后，新建项目方可投产。; 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目; 符合. 2; （四）有序推动落后产能淘汰。严格执行《产业结构调整指导目录》。综合运用能耗、环保、质量、安全、技术等要求，依法依规推动落后产能退出，逐步退出限制类涉气行业工艺和装备。有序推动生产设施老旧、工艺水平落后、环境管理水平低下的独立焦化、烧结、球团、热轧企业和落后煤炭洗选企业退出市场。逐步淘汰步进式烧结机和球团竖炉以及半封闭式硅锰合金、镍铁、高碳铬铁、高碳锰铁电炉。严禁违规新增钢铁、水泥（熟料）、焦化、电解铝、平板玻璃（不含光伏压延玻璃）产能。鼓励钢铁行业龙头企业实施兼并重组，到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。; 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制、淘汰的目录的建设项目; 符合. 3; （十九）加快低（无）VOCs原辅材料替代。严格控制生产和使用高VOCs含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等建设项目。推动现有高VOCs含量产品生产企业加快产品升级转型，提高低（无）VOCs含量产品比重。加大工业涂装行业、包装印刷行业及电子行业低（无）VOCs含量原辅材料替代力度。室外构筑物防护和城市道路交通标志推广使用低（无）VOCs含量涂料。严格执行VOCs含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。; 本项目使用的水性油墨、水性胶粘剂均能符合《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）中相关限值要求（见与涂料相关文件相符性）。; 符合. 10、与《宿州市2024-2025年空气质量提升攻坚行动方案》符合性分析 表1-10项目与《宿州市2024-2025年空气质量提升攻坚行动方案》符合性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. 坚决遏制“两高”项目盲目发展。对水泥、陶瓷等“两高”项目动态监控，严格落实错峰生产和重污染天气应急管理措施；实施排污权储备管理，对没有倍量替代的县（区）、市管各园区新建项目，不予总量审批。; 本项目属于“C2231纸和纸板容器制造”。不属于“两高”项目。; 符合. 开展“散乱污”企业整治回头看专项行动。全面排查塑料加工、人造板、木材加工、家具制造、合成革、包装印刷、石材加工、煤和矸石破碎加工（含煤球等）、粮食饲料加工、中药材加工、不规范搅拌站、汽车维修（抛光、打磨）、黑色和有色金属熔炼加工、陶瓷烧制、砖瓦窑等涉气“散乱污”企业，实施清单管理，动态清零，依法依规限期退出，推动相关产业转型升级。; 本项目属于新建项目，不属于“散乱污”企业。; 符合. 强化移动源污染综合治理。全面实施机动车排放检验与维护制度，定期进行排放情况抽测。加快推进企业单位使用以新能源为动力的内部作业车辆和机械，全面推广使用新能源非道路移动机械。2025年底前基本淘汰国Ⅰ及以下排放标准的工程机械。深化非法加油站点整治，加大自备加油站点监管，严厉打击不合格油品。开展油气回收专项排查整治。; 本项目场内工程机械排放标准均在国Ⅰ以上; 符合. 强化挥发性有机物深度治理。大力推动家具制造、板材加工、化工等涉挥发性有机物工业源重点行业全过程治理。实施低挥发性有机物含量原辅材料和产品源头替代工程，强化包装印刷、工业涂装、油品储运销等行业挥发性有机物收集效率，淘汰低效治理设施。加快推进采用单一低温等离子、光氧化、光催化以及非水溶性VOCs废气采用单一喷淋吸收等治理技术且无法稳定达标的治理设施升级改造。持续开展挥发性有机物无组织排放问题排查整治。; 项目印刷、粘合废气经收集后进入二级活性炭处理后达标排放; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1项目背景 （1）项目由来 宿州亿源包装科技有限公司位于徽省宿州市高新区高新技术产业开发区拱辰路8号（华瑞新制造产业园6栋一层），宿州亿源包装科技有限公司主要从事纸箱制造。 宿州亿源包装科技有限公司投资30200万元，在宿州市北三环路辅路与砀山路交叉口正东方向199米左右建设“宿州亿源包装科技有限公司年产3000万套纸板容器项目”，本项目已于2025年11月21日经宿州市高新技术产业开发区经济与科技局备案，项目代码为2511-341367-04-01-223428。项目利用现有厂房新建造纸生产车间、仓库、产品展示中心、行政办公区、品质检验、采购等功能分区约5000平方米，打造无尘净化系统，购置智能高速裱纸机设备、高频水墨印刷机设备、瓦楞数码印刷机设备、电脑模切开槽机设备约30台(套)，并配套建设变配电、给排水等附属工程。建设完成后可形成年产3000万套纸板容器的生产能力。 （2）环评类别判定 本项目主要进行纸箱制造，经查询《国民经济行业分类》（GB/T4757-2017）（2019年修订），本项目属于“C2231纸和纸板容器制造”和。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》中有关规定，建设项目应开展环境影响评价工作。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日实施），本项目环境影响评价类别判定情况见下表： 表2-1 环评类别判定情况表（节选） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 十九、造纸和纸制品业22. 38; 纸制品制造223*; /; 有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的; /. 由上表可知，本项目类别为“十九、造纸和纸制品业2238纸制品制造223*”中的“有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的”，属于报告表类别。 （3）项目概况 项目名称：宿州亿源包装科技有限公司年产3000万套纸板容器项目 建设单位：宿州亿源包装科技有限公司 项目性质：新建 建设地点：宿州市北三环路辅路与砀山路交叉口正东方向199米左右 投资总额：30200万元 建设规模：项目在租赁现有厂房的基础新建造纸生产车间、仓库、产品展示中心、行政办公区、品质检验、采购等功能分区约5000平方米，打造无尘净化系统，购置智能高速裱纸机设备、高频水墨印刷机设备、瓦楞数码印刷机设备、电脑模切开槽机设备约30台(套)，并配套建设变配电、给排水等附属工程。建设完成后可形成年产3000万套纸板容器的生产能力。 2.2项目建设内容 本项目具体建设内容及建设规模见下表： 表2-2项目工程组成一览表 工程类别; 工程名称; 建设内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 面积约为5000m2，高12m，在内分割建设造纸生产车间、仓库、产品展示中心、行政办公区、品质检验、采购等功能分区，建设完成后可形成年产3000万套纸板容器的生产能力。; 租赁，在现有厂房的基础新建. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间内，面积约100m2，用于员工日常办公。; 租赁，依托现有厂房改造. 储运工程; 原料库; 位于生产车间内，面积约200m2，用于储存原料纸板、钉线等。; 租赁，依托现有厂房改造. 化学用品库; 位于生产车间内，面积约30m2，用于储存水性油墨、水性胶粘剂等。; 租赁，依托现有厂房改造. 成品区; 位于生产车间内，总面积约300m2，用于储存成品。; 租赁，依托现有厂房改造. 公用工程; 给水; 由区域给水管网提供，项目总用水量为 663.12t/a。; 依托现有给水管网. 排水; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后排入汴北污水处理厂; 依托园区现有化粪池. 供电; 市政供电; 依托现有供电电网. 环保 工程; 废气治理; 印刷、粘合、裱纸、烫金、腹膜工序产生的挥发性有机物由集气罩收集后经二级活性碳吸附装置处理后由15m高的DA001排气筒排放。; 新建. 废水治理; 项目无生产废水产生，生活污水经化粪池预处理后排入汴北污水处理厂; 依托现有化粪池. 噪声治理; 合理布局，采取消声、减震、厂房隔声等措施; 新建. 固体 废物; 一般工业固废; 暂存于10m3固废暂存间，废边角料、废钉线、废标签经收集后外售物资回收部门; 租赁，依托现有厂房改造. 危险废物; 含油、油墨抹布、废水性油墨桶、废水性胶粘剂桶、废印刷版、裱纸机清洗废水、废烫金版、废塑料薄膜、废机油、废活性炭、废过滤棉、经收集后暂存于10m2危废暂存间，委托有危废资质公司妥善处置。; 租赁，依托现有厂房改造. 生活垃圾; 新增垃圾桶，收集后委托环卫部门统一处理; 新增垃圾桶. 地下水和土壤; 包括危废暂存间、化学用品库等进行重点防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。; 依托租赁车间对其进行改造. 重点防渗区之外生产区域采取水泥硬化处理，进行一般防渗; 依托现有. 环境风险防范措施; 对危废库、化学用品库、化粪池等区域进行重点防渗处理；原料仓库及成品仓库设置消防设施。; 部分依托园区现有. 依托工程内容可行性分析： 本项目租赁宿州市高新区华瑞新制造产业园的现有厂房从事纸箱生产，目前宿州市高新区华瑞新制造产业园给水、排水、供电等基础设施配套齐全，且厂区已经全面硬化，车间已经进行一般硬化，化粪池已经进行重点防渗。本项目相关给水、排水、供电、化粪池等工程依托宿州市高新区华瑞新制造产业园有可行性。 2.3产品方案 项目建设完成后可形成年产3000万套纸板容器的生产能力。项目产品生产方案见下表： 表2-3本项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 产品产能（万套）; 常规尺寸（cm）. 1; 纸箱; 1050; 非标：40*20*30. 2; 纸盒; 1050; 非标：20*15*15. 3; 彩箱; 450; 非标：40*20*30. 4; 彩盒; 450; 非标：20*15*15. 合计; 3000; /. 2.4设备清单 本项目主要生产设备见下表。 表2-4建设项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 规格/型号; 单位; 备注. 纸箱纸盒生产. 1; 全自动圆模印刷机; 1; 1.6m*3.4m; 台; 印刷. 2; 双色链条印刷机; 1; 1.4m*2.6m; 台; 印刷. 3; 单色链条印刷机; 1; 1.8m*3m; 台; 印刷. 4; 半自动钉箱机; 1; 2m*1.4m; 台; 打钉. 5; 半自动粘胶机; 1; 1.5m*1m; 台; 胶粘. 6; 半自动开槽机; 1; 1.8m*2.6m; 台; 开槽. 7; 分纸机; 1; 2.6m*3m; 台; 分纸. 8; 四联打胶机; 1; 2.8m*1.8m; 台; 胶粘. 9; 手动钉箱机; 2; 1.8m; 台; 打钉. 10; 数码印刷机; 1; 4.81m*1.88m; 台; 印刷. 11; 全自动开槽机; 1; 3.5m*4.2m; 台; 开槽. 12; 全自动模切机; 1; 4m*8m; 台; 切纸. 彩箱彩盒生产. 1; 海德堡彩色印刷机; 1; /; 台; 印刷. 2; 全自动裱纸机; 1; 2.2m*14m; 台; 裱纸. 3; 全自动糊盒机; 1; 200m*150m; 台; 粘胶. 4; 全自动打钉粘胶机; 1; 4m*20m; 台; 粘胶/打钉. 5; 半自动打包机; 1; 1m*2m; 台; 打包. 6; 切角机; 1; 2.9m*0.9m; 台; 切角. 7; 覆膜机; 1; /; 台; 覆膜. 8; 切纸机; 1; /; 台; 切纸. 9; 烫金机; 1; /; 台; 烫金. 10; 不干胶机; 1; /; 台; 贴标. 11; 标签印刷机; 1; /; 台; 印刷. 12; 胶印机; 1; /; 台; 印刷. 13; CTP制版机; 1; /; 台; 制版. 14; 装订机; 1; /; 台; 装订. 15; 打码机; 1; /; 台; 打码. 16; 压痕机; 1; /; 台; 压痕. 17; 全自动码垛机; 1; /; 台; 码垛. 2.5主要原辅材料 本项目主要原辅材料消耗情况见下表： 表2-5 建设项目主要原辅材料及年用量一览表 序号; 名称; 年用量; 最大暂存量; 储存方式; 来源. 1; 纸板; 1300万平方米; 50万平方米; 存放于原料库; 外购. 2; 纸张; 650万平方米; 20万平方米; 存放于原料库; 外购. 3; 钉线; 13.5t; 0.5t; 存放于原料库; 外购. 4; 水性油墨; 61.2t; 4t; 桶装，0.1吨/桶，存放于化学用品库; 外购. 5; 水性粘合剂; 80.13t; 4t; 桶装，0.05吨/桶，存放于化学用品库; 外购. 6; 塑料薄膜; 4.2t; 0.2t; 存放于化学用品库; 外购. 7; 铜版; 25t; 2t; 存放于化学用品库; 外购. 8; 标签; 30t; 1t; 存放于原料库; 外购. 9; 机油; 2t; 0.2t; 桶装，0.2t/桶，存放于原料库; 外购. 10; 打包带; 若干; /; 存放于原料库; 外购. 原料（水性油墨）用量核算情况： 本项目箱子和盒子表面需要根据客户需求使用印刷机印上图案，项目印刷采用水性油墨。根据企业提供资料，项目印刷过程中1平方米纸约需要6g油墨。项目纸箱（含彩箱），纸盒（含彩盒）非标，纸箱（含彩箱）常规尺寸为40*20*30cm，纸盒（含彩盒）常规尺寸为20*15*15cm，则项目单个纸箱（含彩箱）表面积为0.52m2，项目单个纸盒（含彩盒）表面积为0.16m2，具体计算结果如下表所示： 表2-6项目水性油墨用量计算表 产品; 产品产量（个/年）; 单个表面积（m2）; 平均单位面积油墨消耗量（g/m2）; 油墨年用量（t/a）. 纸箱（含彩箱）; 15000000; 0.52; 6; 46.8. 纸盒（含彩盒）; 15000000; 0.16; 6; 14.4. 合计; /; /; /; 61.2. 原料（水性粘合剂）用量核算情况： 本项目纸箱成型有两种，一种使用水性胶粘剂粘合成型，另一种使用钉线打钉成型。项目目前粘合成型约占40%，打钉成型约占60%，则项目需要粘合的产品量约为纸箱（含彩箱）600万个/年，纸盒（含彩盒）600万个/年。项目纸箱（含彩箱），纸盒（含彩盒）非标，纸箱（含彩箱）常规尺寸为40*20*30cm，纸盒（含彩盒）常规尺寸为20*15*15cm。根据企业提供资料，项目成型仅在纸箱链接处涂上2cm宽的水性粘合剂，长度为纸箱/纸盒的高度，胶水厚度约为0.1mm，则单个纸箱（含彩箱）水性粘合剂用量为0.6cm3，单个纸盒（含彩盒）水性粘合剂用量为0.3 cm3。根据企业提供的水性粘合剂MSDS，水性粘合剂密度为1.2g/cm3，项目水性粘合剂使用量具体计算结果如下表所示： 表2-7项目粘合工序水性粘合剂用量计算表 产品; 涂胶产品量（个/年）; 平均单个产品涂胶体积（个/cm3）; 水性粘合剂密度（g/cm3）; 水性粘合剂年用量（t/a）. 纸箱（含彩箱）; 6000000; 0.6; 1.2; 4.32. 纸盒（含彩盒）; 6000000; 0.3; 1.2; 2.16. 合计; /; /; /; 6.48. 项目裱纸工序采用水性粘合剂将印刷好的彩色面纸与切割好的纸板粘合在一起，以提升纸箱的强度和美观度（仅彩箱、彩盒需要进行裱纸工序）。项目彩箱，彩盒非标，彩箱常规尺寸为40*20*30cm，彩盒常规尺寸为20*15*15cm，则项目单个彩箱表面积为0.52m2，项目单个含彩盒表面积为0.16m2，根据企业提供资料，项目裱纸采用裱纸机进行裱纸，裱纸是胶水厚度约为0.02mm，水性粘合剂密度为1.2g/cm3，项目裱纸胶使用量具体计算结果如下表所示： 表2-8项目裱纸工序水性粘合剂用量计算表 产品; 涂胶产品量（个/年）; 单个表面积（m2）; 涂胶厚度（mm）; 水性粘合剂密度（g/cm3）; 水性粘合剂年用量（t/a）. 彩箱; 4500000; 0.52; 0.02; 1.2; 56.16. 彩盒; 4500000; 0.16; 0.02; 1.2; 17.28. 合计; /; /; 73.44. 项目覆膜工序需要在塑料薄膜背面涂上水性粘合剂，根据企业提供资料，水性粘合剂的占塑料薄膜5%,项目塑料薄膜的年使用量为4.2t/a，则覆膜工序水性粘合剂使用量为0.21t/a。 综上，项目水性粘合剂使用量为，具体见下表： 表2-9项目水性粘合剂用量汇总表 胶水名称; 胶水使用工序; 胶水使用量（t/a）. 水性粘合剂; 粘合工序; 6.48. 裱纸工序; 73.44. 覆膜工序; 0.21. 合计; 80.13. 表2-10主要原辅用料组成成分及理化性质 化学名称; 组成成分及理化性质. 水性油墨; 根据水性油墨MSDS：主要成分：水性丙烯酸树脂42-48%，颜料黄0-20%/颜料红0-20%/颜料蓝0-20%/颜料黑0-20%/颜料绿0-20%/颜料白0-30%，聚乙烯蜡1-5%，消泡剂0.1-0.5%，水30-50%。状态：液体。外观：有色。密度(25℃C)：1.0-1.2g/cm3。沸点：760mmHg~100°C。. 水性粘合剂; 根据水性粘合剂MSDS：主要成分：丙烯酸共聚物48-51%，水49-52%。外观与性状：乳白色液体。pH：5.0-7.0。相对密度(水=1)：1.0-1.2。挥发性有机物含量：＜3%。. 机油; 油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味；不溶于水，溶于无水乙醇、苯、氯仿等有机溶剂；饱和蒸气压：无资料；相对密度（水=1）<1。遇明火、高温可燃，闪点 76℃，引燃温度 248℃。. 2.7水平衡 本项目运营期用水主要为员工生活用水和擦洗印刷机胶辊用水。 本项目劳动定员30人。根据《宿州市城市行业用水定额》（DB3413_T 0001-2020）无食堂人员的生活用水按照70L/人•d计，项目年工作时间312天，则本项目建成后全厂的总生活用水量合计为655.2t/a。员工生活用水排水系数以0.8计，则本项目建成后全厂的总生活污水量合计为524.16t/a。员工生活污水经化粪池处理后排入汴北污水处理厂。 项目印刷机在换油墨或每天下班后采用抹布沾少量清水来擦洗印刷机胶辊上残留的油墨，根据企业提供资料，项目印刷机擦洗用水约0.01t/d，项目年工作时间312天，则擦洗印刷机胶辊用水量为3.12t/a，此部分水蒸发或进入抹布中。 项目定期会对裱纸机进行清洗，清洗废水作为危废处理不外排。根据企业提供资料，项目约每半个月清洗一次，每次清洗用水约为0.2t，则项目裱纸机清洗用水量为4.8t/a，清洗过程中约有20%蒸发，剩余80%清洗水作为危废收集暂存与危废间委托有资质单位处理。 本项目水平衡图如下： 图2-1项目给排水平衡图（单位：t/a） 2.8公用工程 （1）给水 本项目用水由市政给水管网供应，总用水量为663.12t/a。 （2）排水 本项目排水采用雨、污分流制。雨水经收集后排入雨水管网；项目生活污水经化粪池预处理后排入汴北污水处理厂。 （3）供电 项目用电由区域市政供电管网引入项目配电房，年用电量150万kW•h。 （4）消防 项目消防按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）有关规定实施。室内配置干粉式灭火器，室外设置消火栓、消防水泵接合器，火灾时市政消防车从室外消火栓取水灭火。 2.9劳动定员及工作制度 本项目新建项目劳动定员30人；项目实行单班制，每班10小时，年工作312天。 2.10厂区平面布置 总平面布置的指导原则是合理布局，节约用地，适当预留发展余地。厂房布置工艺物料流向顺畅，道路、管网连接顺畅。建筑物布局按建筑设计防火规范进行，满足生产、交通、防火的各种要求。 厂区项目布置总体来说，结构明朗、流程顺畅、布局紧凑，符合防火、安全卫生、交通、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置合理。厂区平面布置具体见附图。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.11运营期主要生产工艺流程和产排污环节 1、纸箱纸盒生产 注：G--废气；N—噪声；S--固体废物。 图2-2纸箱纸盒生产工艺流程图 工艺流程简述： 分纸：将外购的纸板根据客户订单的大小要求、长度规格尺寸经分纸机进行纵切、横切。此工序产生边角料S1。由于切纸过程为得到较平整的切口，刀刃都十分锋利，且切纸迅速，基本不会产生粉尘。 印刷：印刷机采用软管添加油墨，将软管一头与印刷机油墨加料口连接，另一头连接漏斗，将水性油墨倒入漏斗中完成添加，采用印刷机进行印刷。印刷机在换油墨或每天下班后采用抹布沾少量清水来擦洗印刷机胶辊上残留的油墨。此工序产生有机废气G1、含油墨抹布S2、废水性油墨桶S3和废印刷版S4。 开槽：在纸箱或纸板上切割出便于折叠的槽口或缝隙，使纸箱能够更轻松地折叠成所需的形状，并形成整齐、牢固的棱角。项目切割刀刃十分锋利，且切割迅速，基本不会产生粉尘。此工序产生边角料S5。 模切：采用模切将纸板切成等比例宽度的纸板以便进行成型。此工序产生边角料S6。该工序进行简单的切断，且刀刃十分锋利、切纸迅速，基本不会产生粉尘。 粘合/打钉：印刷纸箱成型有两种，一种使用水性粘合剂成型约占40%，另一种使用钉线打钉成型约占60%。水性粘合剂成型将加工后的面纸、坑纸使用水性粘合剂粘连组装成产品。钉线打钉成型将加工后的面纸、坑纸使用打钉机打钉成型。水性粘合剂成型过程产生有机废气G3、废水性粘合剂桶S7，钉线打钉成型工序产生废钉线S8。 打包：使用打包机把成品捆扎后入库待售 2、彩箱彩盒生产 注：G--废气；N—噪声；S--固体废物。 图2-3彩箱彩盒生产工艺流程图 工艺流程简述： 印刷：使用海德堡彩色印刷机、胶印机对纸张进行彩印。印刷机在换油墨或每天下班后采用抹布沾少量清水来擦洗印刷机胶辊上残留的油墨。此工序产生有机废气G3、含油墨抹布S9、废水性油墨桶S10和废印刷版S11。 切纸：将外购的纸板根据客户订单的大小要求、长度规格尺寸经切纸机进行纵切、横切。此工序产生边角料S12。由于切纸过程为得到较平整的切口，刀刃都十分锋利，且切纸迅速，基本不会产生粉尘。 切角：采用切角机把纸板两侧各切一刀，切成纸箱平铺状结构。此工序产生边角料S13。 裱纸：将印刷好的彩色面纸与切割好的纸板通过水性粘合剂粘合在一起，以提升纸箱的强度和美观度，为了保持产品质量，定期会对裱纸机进行清洗，清洗废水作为危废处理不外排。此工序产生有机废气G4、废水性粘合剂桶S14和裱纸机清洗废水S15。 烫金：通过热压转移的方式，将烫金版的图文转移到纸箱表面的装饰工艺，能提升纸箱的美观度、防伪性和品牌辨识度，项目热采用电加热，项目烫金版采用CTP制版机制造。此工序产生有机废气G5、废烫金版S16。 腹膜：通过覆膜机将塑料薄膜通过水性粘合剂贴合在纸箱面纸表面，能提升纸箱的防水性、耐磨性、耐折性，同时增强印刷图文的光泽度和立体感，腹膜采用电加热。此工序产生有机废气G6、废塑料薄膜S17。 贴标/印标：项目标签采用贴标和印标两种方式，贴标直接采用不干胶机进行贴标，印标采用标签印刷机进行印刷。印刷机在换油墨或每天下班后采用抹布沾少量清水来擦洗印刷机胶辊上残留的油墨。此工序产生有机废气G7、含油墨抹布S18、废水性油墨桶S19、废印刷版S20和废标签S21。 压痕：采用压痕机在纸板表面压制压痕线，使纸板能精准折叠成纸箱的箱体、箱盖。 粘合/打钉：印刷纸箱成型有两种，一种使用水性粘合剂成型约占40%，另一种使用钉线打钉成型约占60%。水性粘合剂成型将加工后的面纸、坑纸使用水性粘合剂粘连组装成产品。钉线打钉成型将加工后的面纸、坑纸使用打钉机打钉成型。水性粘合剂成型过程产生有机废气G8、废水性粘合剂桶S22，钉线打钉成型工序产生废钉线S23。 打码：采用打码机在纸箱表面打印产品信息（如生产日期、批号、规格、追溯码）。 装订、打包：使用装订机和半自动打包机把成品装订打包后入库待售。 综上可知，本项目产污情况如下表所示： 表2-11 本项目主要产污工序及污染物对照表 类别; 产污工序; 污染物; 污染因子. 废气; 印刷; 印刷有机废气G1; 挥发性有机物. 粘合; 粘合有机废气G2; 挥发性有机物. 印刷; 印刷有机废气G3; 挥发性有机物. 裱纸; 裱纸有机废气G4; 挥发性有机物. 烫金; 烫金有机废气G5; 挥发性有机物. 腹膜; 腹膜有机废气G6; 挥发性有机物. 印标; 印标有机废气G7; 挥发性有机物. 粘合; 粘合有机废气G8; 挥发性有机物. 废水; 员工生活; 员工生活废水; COD、BOD5、SS、NH3-N. 噪声; 设备噪声N; 生产过程; Leq dB（A）. 固废; 分纸; 废边角料S1; 废边角料. 印刷; 含油墨抹布S2; 含油墨抹布. 废水性油墨桶S3; 废水性油墨桶. 废印刷版S4; 废印刷版. 开槽; 废边角料S5; 废边角料. 模切; 废边角料S6; 废边角料. 粘合; 废水性粘合剂桶S7; 废水性粘合剂桶. 打钉; 废钉线S8; 废钉线. 印刷; 含油墨抹布S9; 含油墨抹布. 废水性油墨桶S10; 废水性油墨桶. 废印刷版S11; 废印刷版. 切纸; 废边角料S12; 废边角料. 切角; 废边角料S13; 废边角料. 裱纸; 废水性粘合剂桶S14; 废水性粘合剂桶. 裱纸机清洗废水S15; 裱纸机清洗废水. 烫金; 废烫金版S16; 废烫金版. 腹膜; 废塑料薄膜S17; 废塑料薄膜. 贴标/印标; 含油墨抹布S18; 含油墨抹布. 废水性油墨桶S19; 废水性油墨桶. 废印刷版S20; 废印刷版. 废标签S21; 废标签. 粘合; 废水性粘合剂桶S22; 废水性粘合剂桶. 打钉; 废钉线S23; 废钉线. 设备维护; 含油抹布、废机油; 含油抹布、废机油. 废气治理; 废活性碳; 废活性炭. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 2.12与项目有关的原有环境污染问题 本项目为新建项目，租赁宿州市高新区华瑞新制造产业园现有标准化厂房，本项目租赁前该厂房一直属于闲置状态。因此，项目无原有环境污染问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1 区域环境质量现状 3.1.1 大气环境 （1）区域达标判定 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目区基本污染物环境质量现状监测数据优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，判定项目所在区域环境质量达标情况。 根据宿州市生态环境局发布的《宿州市2024年环境质量状况报告》及“基于互联网的环境影响评价技术服务平台”发布的信息，宿州市2024年环境空气质量基础污染物监测浓度见下表： - 区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 占标率 (%); 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10.0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 18; 40; 40.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 71; 70; 101.4; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 43; 35; 122.9; 不达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 900; 4000; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位数; 170; 160; 106.3; 不达标. 由上表可知，宿州市2024年环境空气中SO2年均值、NO2年均值、CO 24小时平均第95百分位数均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；PM10年均值、PM2.5年均值、O3日最大8小时平均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，因此判定为不达标区。 区域防治措施：宿州市人民政府先后下达全面落实秸秆禁烧、督促废气重点排污单位自动监控设施建设的安装、以及宿州市立体攻坚全面打响大气污染防治“淮海战役”等大气污染防治的措施实施后，区域环境空气质量将得到有效改善。 （2）其他污染物环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》中的规定：“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。 本项目大气特征因子非甲烷总烃引用《安徽菲尔维休闲家居用品有限公司年产50万件休闲家居技改项目环境影响报告书》中安徽菲尔维休闲家居用品有限公司委托安徽鑫程检测科技有限公司于2024年1月3日~1月9日对王林子进行环境空气质量检测，监测点位在本项目5km范围内，现状监测的时效与范围符合《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的要求，故本报告引用该报告中大气环境质量中非甲烷总烃监测数据，各监测点布设情况如下： ①监测点位 大气环境质量现状监测布点详见下表及附图。 - 环境空气质量监测布点表 监测点名称; 监测点坐标; 监测因子; 监测时段; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 王林子; 4357; -2052; 非甲烷总烃; 连续监测7天; SE; 4719. 注：本项目以所在厂区中心（东经116.949672°，北纬33.698788°）为坐标原点。 ②监测结果 环境空气现状监测结果见下表。 - 各监测点监测统计结果 监测因子; 检测地点; 检测结果浓度范围（mg/m3）; 评级标准（mg/m3）; 达标情况. 非甲烷总烃（小时值）; 王林子; 0.70~0.80; 2.0; 达标. 综上所述，非甲烷总烃的监测结果满足《大气污染物综合排放标准详解》中规定值要求。 3.1.2 地表水环境 本项目位于宿州市北三环路辅路与砀山路交叉口正东方向199米左右，项目无生废水产生，生活污水经化粪池处理后通过管网排入汴北污水处理厂，达标后经环城河，最终进入运粮河。 3.1.3 声环境 根据声环境功能区划，项目厂界区域的声环境功能区属于3类区域，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。 根据现场勘察，项目厂界周边50m范围内不存在声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目不需开展声环境质量现状监测。 4、地下水、土壤环境质量现状 本项目为纸和纸板容器制造，厂区经分区防渗后，项目对地下水及土壤环境产生影响较小，可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 3.2主要环境保护目标 本项目位于宿州市北三环路辅路与砀山路交叉口正东方向199米左右，根据现场勘查，评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象；总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，具体环境保护目标如下： （1）大气环境 本项目厂界外500m范围内无大气环境保护目标；本项目所在区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3059-2012）中二级标准。 （2）水环境 本项目无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后排入汴北污水处理厂，处理达标后污水厂尾水排入环城河，最终进入运粮河；环城河、运粮河水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （3）声环境 本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标；项目厂界周围噪声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。 （4）地下水环境 项目区域及厂界500m范围内地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 表3-4 项目主要环境保护目标 环境要素; 保护 目标; 坐标/m; 保护 对象; 保护 规模; 环境功能; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; /; /; /; /; /; （GB3059-2012）中二级标准; /; /. 水环境; 环城河; /; /; 河流; 小型; 《GB3838-2002》Ⅳ类标准; SE; 6237. 运粮河; /; /; 河流; 中型; SE; 7139. 声 环境; 本项目厂界外50m范围内; 《GB3096-2008》2类标准; /; /. 地下水; 本项目区域内及厂界500m范围内; 《GB/T14848-2017》III类标准; /; /. |
| 污染物排放控 制标准 | 3.3污染物排放控制标准 3.3.1 废气排放标准 项目施工期TSP执行《施工场地颗粒物排放标准》（DB34/4811-2024）中表1监测点颗粒物排放要求的1000ug/m3（超标次数小于等于1次/日）及500 ug/m3（超标次数小于等于6次/日）。 本项目生产过程中产生挥发性有机物执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB 34/ 4812.4—2024）中排放限值要求；厂界无组织非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中相关要求；厂区内挥发性有机物无组织排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB 34/ 4812.4—2024）表3 厂区内VOCs无组织排放限值；具体标准值如下表。 具体标准值如下表： 表3-5 大气污染物排放标准 排气筒名称; 污染物; 最高容许排放浓度(mg/m3); 最高容许排放速率(kg/h); 排放标准. DA001; 非甲烷总烃; 50; 1.5; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第 4 部分：印刷工业》（DB 34/ 4812.4—2024）. 表3-6大气污染物厂界无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物; 厂界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 挥发性有机物; 4.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 表3-7大气污染物厂内无组织排放限值（单位：mg/m3） 污染物; 特别排放限值（mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置; 标准来源. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点; 安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB 34/ 4812.4—2024）表3 厂区内VOCs无组织排放限值. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3.3.2 废水排放标准 项目无生产废水产生，项目生活污水经化粪池处理后排入汴北污水处理厂，废水排放执行污水厂接管标准。污水厂尾水排放的SS执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准，COD、BOD5、氨氮执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准中较严者要求，排入环城河，最终进入运粮河。具体标准值见下表。 表3-8污水排放执行标准单位：mg/L 序号; 控制项目; 污水厂接管 标准; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中A标准; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）. 1; COD; 500; 50; 40. 2; BOD5; 300; 10; 10. 3; SS; 400; 10; /. 4; 氨氮; 45; 5（8）; 2.0. 注：括号外数值为水温>12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。 3.3.3 噪声排放标准 项目施工期执行《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）；项目营运期各厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准；具体见下表。 表3-9本项目噪声排放限值 阶段; 评价标准; 标准值dB（A）. 昼间; 夜间. 施工期; 《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）; 70; 55. 营运期; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准; 65; 55. 3.3.4 固体废物存储、处置标准 本项目生产中一般工业固体废物的排放参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定；危险废物的排放执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 3.4总量控制指标 本项目无生生产废水产生，生活污水经化粪池处理后排入汴北污水处理厂。根据工程分析，项目污水排放总量为524.16t/a，则废水总量控制的污染因子为COD：0.021t/a、氨氮：0.001t/a，纳入污水厂总量中。 根据工程分析，本项目废气总量控制的污染因子为VOCs：0.393t/a。 总量在区域内平衡。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期环境影响和保护措施 本项目租赁宿州市高新区华瑞新制造产业园现有标准化厂房，因此本项目施工期主要进行生产设备安装及调试，不涉及土建。施工期产生的污染物较少，周期较短，对周边环境影响较小。 1、废气污染防治措施 本项目不涉及土建，只需进行简单的设备安装和调试，施工时间短，对周围环境影响较小。 2、废水污染防治措施 本项目施工期废水排放主要是施工现场工人排放的生活污水，生活污水主要污染物是COD、SS、氨氮、总磷等。由于装修以及设备安装所需要的工人较少，因此废水排放量较少，该废水进入厂区化粪池处理后进入厂区污水处理站处理后达标排入污水管网，对地表水环境影响较小。 3、噪声污染防治措施 装修以及设备安装时产生的噪声，混合噪声级约为75dB(A)，此阶段主要是在室内进行，对周围声环境影响较小。 合理安排高噪声机械使用时间，减少噪声对周围环境的影响。严格按照国家和地方环境保护法律法规要求，对施工场地边界的噪声控制在国家《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB 12523-2025）的指标要求范围内，避免对周围环境的影响。 4、固体废物污染防治措施 施工期间产生的固废主要为废弃的装修材料等建筑垃圾以及各类装修材料的包装箱、袋和生活垃圾等。建筑垃圾由施工单位运至市政指定建筑废渣专用堆放场，包装物外售处理，生活垃圾由环卫部门清运。因此，上述废弃物对环境影响较小。 5、振动污染防治措施 本项目施工期不涉及土建，在合理安排时间，采取基础减震措施后对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2 废气 4.2.1大气污染源强计算 项目营运期产生的废气主要为水性油墨使用有机废气和水性粘合剂使用有机废气。 本项目印刷水性油墨中会产生有机废气，根据企业提供的水性油墨VOCs检测报告，本项目使用的水性油墨挥发性成分为3.2%。本项目水性油墨的年使用量为61.2t/a，则项目印刷工序有机废气产生量为1.958t/a。 本项目水性粘合剂使用过程会产有机废气（粘合、裱纸、烫金、腹膜工序涉及水性粘合剂的使用），根据企业提供的化学用品安全技术说明书本项目粘合工序使用的水性粘合剂挥发性有机物含量最大值为3%，项目按最不利情况取最大值3%。本项目胶粘剂年用量为80.13t，则涂胶工序有机废气量为2.404t/a。 则项目有机废气总产生量为4.362t/a，印刷、粘合、裱纸、烫金、腹膜工序上方设置集气罩收集废气，集气罩的收集效率为90％，风机风量30000m3/h，收集的废气进入同1套二级活性炭吸附装置进行处理，处理后由1根15m高排气筒排放（DA001），挥发有机物去除效率90%，则挥发性有机物有组织排放量为0.393t/a。 经过计算可知，印刷、粘合工序的有组织产生及排放情况如下： 表4-1本项目印刷、粘合工序有组织废气产生及排放情况一览表 产污工序; 总风量m3/h; 污染物; 有组织产生情况; 有组织排放情况; 排气筒编号. 产生速率kg/h; 产生量t/a; 排放浓度 mg/m3; 产生速率kg/h; 排放量t/a. 印刷、粘合、裱纸、烫金、腹膜工序; 30000; 挥发性有机物; 1.258; 3.926; 5.24; 0.126; 0.393; DA001排气筒. ②风量核算 参照《环境工程设计手册》，项目矩形集气罩有法兰边排风量按如下公式进行计算： L=0.75（10x2+F）Vx（x≤1.5d） 式中：L——风量m3/s； x——控制点至吸气口的距离（项目取0.5m）； F——吸气口的面积，m2； Vx——控制点的吸入速度m/s（本项目取0.3m/s）； d——吸气口直径或当量直径，m。 表4-2污染源的控制速度 污染物的产生情况; 举例; 控制速度（m/s）. 以轻微的速度放散到相当平静的空气中; 蒸气的蒸发，气体或烟气散口容器中外; 0.25-0.5. 以轻微的速度放散到尚属平静的空气中; 喷漆室内喷漆，断续地倒有尘屑的干物料到容器中，雕刻; 0.5-1.10. 以相当大的速度放散出来，或放散到空气运动速度的区域; 翻砂、脱模、高速（大于1m/s）皮带运输机的转运点、混合、装袋或装箱; 1.0-2.5. 以高速放散出来，或是放散到空气运动迅速的区域; 磨床，重破碎，在岩石表面工作; 2.5-10. 项目7台印刷机、4台粘胶机、1台裱纸机、1台烫金机、1台覆膜机均设置集气罩收集废气，单台印刷机集气罩面积为2 m2，单台粘胶机集气罩面积为2.5m2，裱纸机集气罩面积为2 m2，烫金机集气罩面积为2m2，覆膜机集气罩面积为2m2。计算得总的风量为26325m3/h。则项目设计集气风量为30000m3/h，能够满足收集需要。 综上可知，本项目全厂废气收集处理工艺流程示意图如下： 印刷、粘合、裱纸、烫金、腹膜废气 二级活性炭吸附装置 VOCs DA001排气筒排放 集气罩收集 图4-1 全厂废气收集处理工艺流程示意图 |

| 运营期环境影响和保护措施 | 综上可知，本项目有组织废气产生及排放情况详见下表： 表4-3本项目有组织废气产生及排放情况一览表 排气筒编号; 产污工序; 污染物名称; 废气量 （m3/h）; 年工作 时间 （h/a）; 收集 效率 （%）; 有组织产生情况; 治理 措施; 去除 效率 （%）; 有组织排放情况. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 产生量 (t/a); 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a). DA001; 印刷、粘合、裱纸、烫金、腹膜; 挥发性有机物; 30000; 3120; 90; 52.43; 1.258; 3.926; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 90; 5.24; 0.126; 0.393. 综上可知，本项目有组织排放废气源强参数具体如下： 表4-4本项目有组织排放废气源强参数表（点源） 点源名称; 污染物名称; 废气量 (m3/h); 排气筒底部经纬度; 排气筒高度m; 排气筒内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度℃; 最大年排放小时数h; 排放 工况; 排放速率kg/h. X; Y. DA001; 挥发性有机物; 30000; 116.949526°; 33.698520°; 15; 0.85; 14.69; 常温; 3120; 连续; 0.126. 综上可知，本项目无组织废气排放情况详见下表： 表4-5本项目无组织废气排放情况一览表 来源; 产污工序; 污染物名称; 治理措施; 最大年排放小时数; 最大排放速率kg/h; 排放量t/a; 面源面积m2. 生产厂房; 印刷、粘合、裱纸、烫金、腹膜; 挥发性有机物; 无组织排放; 3120; 0.140; 0.436; 5000. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2.2 大气环境影响分析 （1）污染物排放量核算 # 表4-6大气污染物有组织排放量核算表 # 序号; # 排放口编号; # 污染物; # 核算排放浓度（mg/m3）; # 核算排放速率（kg/h）; # 核算年排放量（t/a）. # 一般排放口. # 1; # DA001排气筒; # 挥发性有机物; 5.24; 0.126; 0.393. # 一般排放口合计; # 挥发性有机物; 0.393. # 有组织排放总计. # 有组织排放总计; # 挥发性有机物; 0.393. # 表4-7大气污染物无组织排放量核算表 序号; 排放源; 产污 环节; 污染物; 主要污染防治措施; 国家或地方污染物排放标准; 年排放量（t/a）. 标准名称; 浓度限值（mg/m3）. 1; 生产厂房; 印刷、粘合、裱纸、烫金、腹膜; 挥发性有机物; 无组织排放; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; 4.0; 0.436. 无组织排放总计. 无组织排放总计; 挥发性有机物; 0.436. 表4-8大气污染物年排放量核算表 序号; 污染物; 年排放量/（t/a）. 1; 挥发性有机物; 0.829. （2）废气排放的达标性判定 根据前文工程分析，本项目有组织废气的排放情况与达标判定详见下表： 表4-9本项目有组织废气排放情况及达标判定一览表 污染源名称; 污染物名称; 有组织排放情况; 治理措施; 污染物排放标准; 达标 判定. 浓度 (mg/m3); 速率 (kg/h); 排放量 (t/a); 标准名称; 排放限值（mg/m3）; 速率限值（kg/h）. DA001; 挥发性有机物; 5.24; 0.126; 0.393; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB 34/ 4812.4—2024）; 50; 1.5; 达标. 综上可知，本项目生产过程中产生的挥发性有机物满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB 34/ 4812.4—2024）中排放限值要求。本项目各废气经收集处理后，无组织废气产生量较少，对周边环境影响较小。 （3）环境影响分析 根据前文分析可知，本项目有组织废气按本环评要求处理后均能符合相应的排放标准，无组织废气按本环评要求处理后排放量较少。本项目评价范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象。总体上不因本项目的实施而改变区域环境现有功能，对区域大气环境的影响较小，不会改变当地环境空气质量级别。 由此可见，本项目建成后废气对周围环境的影响在可接受范围内。 （4）非正常工况下大气环境影响分析 本项目的非正常工况主要为废气治理设施达不到应有治理效率或同步运转率的情况下的废气排放。具体体现为治理设施出现故障停止运行，以及活性炭未及时更换，此时治理设施达不到应有的治理效率，本评价按极端情况，即治理效率为0进行估算；由于此时废气收集系统仍可正常运行，这部分废气未经治理就可以通过排气筒排放，因此，当废气治理设施无法正常运行时，应立即停止生产进行维修。本项目非正常工况废气排放情况如下表所示： 表4-10非正常工况排气筒排放情况表 污染源; 污染物; 非正常排放原因; 非正常排放状况; 执行标准; 达标 分析. 浓度(mg/m3); 速率(kg/h); 产生量(t/a); 频次及持续时间; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）. DA001排气筒; 挥发性有机物; 治理设备故障; 52.43; 1.258; 3.926; 1次/年， 1h/次; 50; 1.5; 不达标. 由上表可知，非正常工况下，本项目DA001排气筒排放浓度不达标。为了减少无组织排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设施停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止生产。为杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放： ①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，每隔固定时间检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行； ②建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测； ③应定期维修、检修废气净化装置，以保持废气处理装置的净化能力和净化容量。 ④生产加工前开启相应的废气处理设备，生产停止一段时间后再关闭相应废气处理设施，杜绝废气突然排放的情况。 4.2.3 废气处理措施可行性分析 （1）本项目的废气污染防治措施 本环评要求印刷、粘合、裱纸、烫金、腹膜废气经集气罩+二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高DA001排气筒排放。 （2）废气处理措施的可行性分析 本项目废气主要是水性油墨使用废气和水性胶粘剂使用废气。本项目参照《排污许可证申请与核发技术规范印刷工业》（HJ201066－2019）中“表4 简化管理排污单位废气产污环节、污染物项目、排放形式及污染防治设施一览表”可知，本项目废气处理措施的可行性分析如下： 表4-11本项目废气处理措施与可行技术符合性分析 生产单元; 生产环节; 大气污染物; 可行技术; 本项目 使用技术; 符合情况. 印刷; 印刷设备; 挥发性有机物; 集气设施或密闭车间、活性炭吸附、浓缩+热力（催化）氧化技术、直接热力（催化）氧化技术、其他; 集气罩+二级活性碳吸附; 符合. 其他加工; 其他胶粘剂使用环节; 挥发性有机物; 集气设施或密闭车间、活性炭吸附、浓缩+热力（催化）氧化技术、其他; 符合. 由上表可知，本项目拟采取的废气污染防治措施技术可行，对周边大气环境质量影响较小。 （3）废气无组织管控措施 本项目无组织废气污染物主要为挥发性有机物。通过对类似项目的调查可知，在不重视预防的情况下，无组织排放的废气对环境的影响比有组织排放的废气对环境的影响大，因此，为减少废气污染物的排放量，特别是无组织废气的排放量，本项目特别注意无组织废气的防治。减少无组织废气排放的关键是建立密闭生产体系、加强密封，而且具体的措施往往体现在一些微小的细节处理上。本项目建成后，为了防止和减少有害废气的无组织排放，采取以下无组织排放控制要求： A、本项目使用的油墨、胶水应储存于密闭的容器中，盛装油墨、胶水的容器应存放于设置有防渗设施的化学用品库中，盛装油墨、胶水的桶在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 B、企业应建立台账，记录含VOCs原辅材料和含VOCs产品的名称、使用量、回收量、废弃量、去向以及VOCs含量等信息。台账保存期限不少于3年。 C、建立密闭生产体系，注意设备和工艺选型；提高废气处理装置废气集气系统的收集效率，减少无组织废气的排放； D、设排气扇等通风装置，加强车间内通风； E、做好职工的健康安全防护工作，配备口罩、橡胶手套等防护用具； F、加强厂区和厂界的绿化工作，减少无组织废气对周围环境的影响。 为实现上述目的，要求企业在硬件上加强技术，企业在引进技术时要加强设备保证，同时还需加强密封管理。密封管理制度应体现全过程管理，从设计、选型、制造、采购、安装、交付使用、维修、改造直至报废全过程，都应有明确的规定。认真落实以上措施后，本项目边界外无组织废气浓度能达标排放。 4.2.4 大气环境监测计划 项目运营期的大气环境监测按《环境监测技术规范》和《污染源监测管理办法》，同时参考《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南印刷工业》（HJ 1246—2022）、等文件，具体监测工作可委托有资质单位进行，执行本项目环境影响评价中的标准，营运期大气环境监测计划如下： 表4-12项目营运期大气环境监测计划一览表 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 废气; DA001排气筒; 挥发性有机物; 每半年一次. # 厂界周围上风向布设1个参照点，厂界下风向2~50m内布设3个监控点; # 挥发性有机物; 每年一次. 4.3 废水 项目无生产废水产生。项目污水主要为生活污水，生活污水产生量为524.16m3/a，项目生活污水经化粪池处理后排入汴北污水处理厂。根据企业提供资料项目污水排放情况如下： 表4-13废水源强及排放情况 污染物 项目; 废水量（t/a）; COD; BOD5（mg/L）; SS（mg/L）; 氨氮（mg/L）. 生活污水; 产生浓度; /; 380; 220; 200; 25. 产生量（t/a）; 524.16; 0.199; 0.115; 0.105; 0.013. 排放浓度; /; 280; 140; 150; 24. 排放量（t/a）; 524.16; 0.147; 0.073; 0.079; 0.013. GB8978-1996 三级标准; /; 500; 300; 400; /. 污水处理厂接管标准; /; 500; 300; 400; 45. 污水处理厂排放标准; /; 40; 10; 10; 2. 污染物总排放量（t/a）; 524.16; 0.021; 0.005; 0.005; 0.001. 由上表可项目污水排放浓度满足污水处理厂接管标准，因此本项目生活污水经化粪池处理后能达标排放。 建设项目实行雨、污分流的排水体制。 废水处理措施的可行性分析： 项目生活污水经化粪池处理后通过污水管网排入汴北污水处理厂。化粪池是利用沉淀和厌氧发酵原理去除生活污水中悬浮物质的处理设备。主要分为四步：过滤沉淀-厌氧发酵-固体物分解-粪液排放。首先将污水中比重较大的固体物及寄生虫卵等物沉淀下来，经过初步发酵分解后，虫卵继续下沉，病原体逐渐死亡，粪液得到进一步无害化，粪液继续腐熟后，其中病菌和寄生虫卵已基本杀灭，最终形成已基本无害的粪液作用。防渗方案自上而下：①池内壁采用水泥砂浆抹面；②2mm厚HDPE膜；③池体采用防渗混凝土，防渗等级不小于S8；④150mm后水泥砂砾基层（水泥含量5%）；⑤防渗柔性材料垫层；⑥100mm粉质粘土夯实；⑦原土夯实，确保渗透系数≤10-10cm/s。 依托宿州市汴北污水处理厂的可行性分析： （1）污水处理厂概况 宿州市汴北污水处理厂于2017年建设，场址北邻汴北新区唐河路，东侧为规划中的晓岚路，南接泗州路206国道东段，西接刘香庄居民区。规划建设总规模10万m3/d，配套排水设施包括新建污水管线99.61公里，分二期建设，其中一期工程规模5万m3/d，目前一期稳定运行，二期暂未建设。目前已建污水管线29公里，污水提升泵站3座；其中，汴北新区新建污水管线80.71公里，污水提升泵站2座；符离镇地区新建管网15.00公里，污水提升泵站1座，以及汴北污水厂出水排放至环城河的压力管线3.90公里，委托运营已建污水管网29公里。采用改良A2/O生化池+高效混凝沉淀池+深床滤池+二氧化氯消毒工艺处理污水。处理达标后污水厂尾水排入环城河，最终进入运粮河。 （2）接管可行性分析 项目区位于汴北污水处理厂收水范围之内，项目废水可以进入污水处理厂处理。 （3）达标接管的可行性分析 本项目生活污水经化粪池处理后废水排放浓度能够满足污水处理厂的接管要求，可以实现达标接管。 （4）水量可行性分析 本项目建成后废水排放量约1.68m3/d，占污水处理厂日处理能力的0.00336%。污水处理厂一期工程建设完成并投入使用，运行稳定，目前尚有余量来接纳本项目污水，本项目废水水量不会对污水处理厂造成冲击。 综上所述，本项目产生的废水从水质、管道建设、水量等方面均满足纳管要求，废水排入汴北污水处理厂是可行的，不会对其处理负荷产生冲击，因此对水环境影响较小。 4.4噪声 4.4.1噪声源强及污染防治措施 （1）噪声污染源强分析 本项目噪声来源主要是由各生产设备和风机等设备运行时产生的噪声，噪声值为80~90dB(A)。根据设备的类比调查，项目各种设备的噪声源强统计见下表。 表4-14项目噪声源强清单（室外声源） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置/m; 声源源强; 声源控制措施; 运行时段. X; Y; Z; dB(A)/m. 风机; /; -37; -30; 0.5; 80/1; 低噪声设备、隔声、减震; 昼夜运行. 注：本项目以所在厂区中心（东经116.949672°，北纬33.698788°）为坐标原点。 表4-15项目噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称; 声源名称; （声压级/距声源距离）/（dB(A)/m）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失/dB(A); 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级 /dB(A); 建筑物外距离. 生产车间; 全自动圆模印刷机; 80/1; 低噪声设备、隔声、减震; -55; 0; 1.2; 13; 57.7; 昼夜运行; 20; 37.7; 15. 双色链条印刷机; 80/1; -52; 8; 1.2; 10; 60; 20; 40; 15. 单色链条印刷机; 80/1; -34; 8; 1.2; 10; 60; 20; 40; 15. 半自动钉箱机; 85/1; 5; 0; 1.2; 18; 59.9; 20; 39.9; 15. 半自动粘胶机; 80/1; -12; 16; 1.2; 2; 74; 20; 54; 15. 半自动开槽机; 80/1; -28; 16; 1.2; 2; 74; 20; 54; 15. 分纸机; 80/1; -53; 16; 1.2; 2; 74; 20; 54; 15. 四联打胶机; 80/1; -12; 0; 1.2; 18; 74; 20; 54; 15. 手动钉箱机（2台）; 80/1; 3; 16; 1.2; 2; 74; 20; 54; 15. 数码印刷机; 80/1; -43; 16; 1.2; 2; 74; 20; 54; 15. 全自动开槽机; 85/1; -29; 0; 1.2; 18; 59.9; 20; 39.9; 15. 全自动模切机; 85/1; -42; 0; 1.2; 18; 59.9; 20; 39.9; 15. 海德堡彩色印刷机; 80/1; -51; -16; 1.2; 2; 74; 20; 54; 8. 全自动裱纸机; 85/1; -43; -8; 1.2; 10; 65; 20; 45; 8. 全自动糊盒机; 80/1; 17; -6; 1.2; 12; 58.4; 20; 38.4; 8. 全自动打钉粘胶机; 80/1; 17; -16; 1.2; 2; 74; 20; 54; 8. 半自动打包机; 85/1; 17; -6; 1.2; 12; 63.4; 20; 43.4; 8. 切角机; 85/1; -45; -6; 1.2; 12; 63.4; 20; 43.4; 8. 覆膜机; 80/1; -8; -8; 1.2; 10; 60; 20; 40; 8. 切纸机; 85/1; -56; -6; 1.2; 12; 63.4; 20; 43.4; 8. 烫金机; 80/1; -17; -8; 1.2; 10; 60; 20; 40; 8. 不干胶机; 80/1; 0; -6; 1.2; 12; 58.4; 20; 38.4; 8. 标签印刷机; 80/1; 0; -16; 1.2; 2; 74; 20; 54; 8. 胶印机; 80/1; -55; -16; 1.2; 2; 74; 20; 54; 8. CTP制版机; 90/1; -17; -6; 1.2; 12; 68.4; 20; 48.4; 8. 装订机; 90/1; 17; -6; 1.2; 12; 68.4; 20; 48.4; 8. 打码机; 80/1; 17; -16; 1.2; 2; 74; 20; 54; 8. 压痕机; 85/1; 6; -8; 1.2; 10; 65; 20; 45; 8. 全自动码垛机; 85/1; 20; -6; 1.2; 12; 63.4; 20; 43.4; 8. 注：本项目以所在厂区中心（东经116.949672°，北纬33.698788°）为坐标原点。 （2）降噪措施 a）在购买新设备时应该考虑选用低噪音、低振动的设备，风机加装减震基座及隔声罩。 b）对集气装置、排风管道等采取消声减震措施，如管道连接处采用柔性连接，管道与基础、墙体连接处加装减振垫，进出口处加装消音器，并在墙上进行加固，减少因风机噪声和管道振动引起的低频噪声对周围环境和自身的影响。空压机加装隔声罩，从声源处减轻影响。 c）从总平面布置的角度出发，将噪声大的生产设备尽量设置于远离厂界的位置，同时利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。在本项目总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 d）加强设备日常维护和工人的生产操作管理，避免非正常生产噪声的产生。 上述措施技术容易实施，技术成熟可靠，投资费用不高，在经济和技术上是合理可行的。 4.4.2噪声影响及达标分析 （1）噪声影响预测与评价 项目采用《环境影响评价技术导则-声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的声源衰减模式，采用室内声源等效室外声源声功率级计算方法，噪声预测时考虑不利情况，即各设备同时作业时的情况；建筑物内的噪声源均考虑其隔声效果后的情况；具体如下： ①室内声源等效室外声源： 声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出： Lp2=Lp1-（TL+6） 式中： Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。 ②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中： Lp1iT——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lp1ij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ③在室内近似为扩散声场时，按式下式计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中： Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中： Lw——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2(T)——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。 ⑤噪声贡献值计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则声源对预测点产生的贡献值Leqg为： 式中： Leqgg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； ti——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数。 tj——在T时间内j声源工作时间，s； ⑥预测结果和分析 # 通过上述噪声预测模式进行预测计算，得到建设项目建成后预计厂界四周噪声贡献值及预测值。具体见下表。 # 表4-16建设项目厂界及周边敏感点噪声预测值单位：dB(A) 监测点位; 贡献值; GB12348-2008标准值; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 项目所在厂区东厂界; 49.3; 49.3; 65; 55; 达标. 项目所在厂区南厂界; 52.9; 52.9; 65; 55; 达标. 项目所在厂区西厂界; 44.9; 44.9; 65; 55; 达标. 项目所在厂区北厂界; 46.8; 46.8; 65; 55; 达标. （2）噪声达标性分析 根据噪声预测分析，本项目各噪声源在加强采取相应的噪声污染治理措施后，经过几何发散衰减和距离衰减，厂界能均达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类区标准要求（即昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)），不会对周围环境产生超标影响。 （3）噪声降噪具体措施 本项目生产设备在运行期间均会产生噪声，建设单位采取以下措施来减轻生产设备运行噪声的环境影响。 ①选用低噪声设备或带隔声、消声的设备，从源头减少噪声的产生。 ②合理布局设备位置，使高强度的噪声设备远离项目边界及环境敏感点。 ③设置较为隔声的生产车间。 ④对噪声值高的设备采取减振、消声、隔声等措施降低噪声值。 ⑥定期对生产设备进行保养维修，保证生产设备维持的良好使用状态，并严格遵守生产设备的操作规范。 建设单位通过基础减震、厂房隔音等措施降低环境噪声影响。 4.4.3 噪声环境监测计划 项目营运期的噪声环境监测按《环境监测技术规范》和《污染源监测管理办法》，同时参考《排污许可证申请与核发技术规范总则》、《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）等文件，具体监测工作可委托有资质单位进行，执行本项目环境影响评价中的标准，营运期噪声环境监测计划如下： 表4-17项目营运期噪声环境监测计划一览表 项目; 监测位置; 监测项目; 监测频次. 噪声; 厂区厂界四周; 等效连续A声级; 每季度一次. 4.5 固体废物 4.5.1 固体废物产排污情况 # 本项目产生的固废主要为废边角料、废钉线、废标签、含油、油墨抹布、废水性油墨桶、废印刷版、废水性粘合剂桶、裱纸机清洗废水、废烫金版、废塑料薄膜、废机油、废活性炭、生活垃圾。 （1）废边角料：本项目分纸、开槽、模切、切纸、切角过程中会产生一定的边角料，按产品的0.5%计算。本项目纸板年使用量为1300万平方米（约7280t），纸张年使用量为650万平方米（约520t），则废边角料的产生量约为9t/a，属于一般固废，外售物资回收部门。 （2）废钉线：项目钉线打钉成型工序使用钉线，该过程会产生废钉线，根据企业提供资料可知，项目废钉线产生量为钉线使用的1%。本项目钉线使用量为13.5t/a，则废顶线产生量约为0.135t/a，属于一般固废，外售物资回收部门。 （3）废标签：贴标过程中会产废标签，根据企业提供资料，废标签的产生量约为1%，项目标签使用量为30t/a, 则废标签产生量约为0.3t/a，属于一般固废，外售物资回收部门。 （4）含油、油墨抹布：项目印刷机换油墨或每天下班后采用抹布沾少量清水来擦洗印刷机胶辊上残留的油墨，该过程中含油墨抹布产生量约为0.2t/a。项目机械维修过程中含油抹布手套产生量约为0.1t/a。则含油、油墨抹布产生量为0.3t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，含油、油墨抹布属于危险废物，危险废物代码为HW49（900-041-49）。含油、油墨抹布经收集后暂存于危废暂存间内，委托具有危险废物处理资质单位处置。 （5）废水性油墨桶：项目印刷过程中产废水性油墨桶，根据企业提供资料可知，项目水性油墨的使用量为61.2t/a，桶装均为100kg/桶，则废水性油墨桶产生量约为612个，按每个包装桶5kg计，产生量约为3.06t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废水性油墨桶属于危险废物，危险废物代码为HW49（900-041-49），废水性油墨桶经收集至危废暂存间后委托有资质单位处理。 （6）废印刷版：项目印刷过程中产废印刷版，根据企业提供资料可知，项目废印刷产生量为0.5t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》可知，废印刷版属于危废，废物代码为HW12（900-253-12）。废印刷版经收集后暂存于危废暂存间内，委托具有危险废物处理资质单位处置。 （7）废水性粘合剂桶：项目水性粘合剂成型过程中产废水性粘合剂桶，根据企业提供资料可知，项目水性粘合剂的使用量为80.13t/a，桶装均为50kg/桶，则废水性粘合剂桶产生量约为1603个，按每个包装桶5kg计，产生量约为8.015t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废水性粘合剂桶属于危险废物，危险废物代码为HW49（900-041-49），废水性粘合剂桶经收集至危废暂存间后委托有资质单位处理。 （8）裱纸机清洗废水：项目定期会对裱纸机进行清洗，清洗过程中会产生裱纸机清洗废水，根据项目水平衡，项目裱纸机清洗废水产生量为3.84t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，裱纸机清洗废水属于危险废物，危险废物代码为HW49（900-041-49），裱纸机清洗废水经收集至危废暂存间后委托有资质单位处理。 （9）废烫金版：项目烫金工序会有废烫金版，根据企业提供资料，废烫金版的产生量为0.2t/a，属于一般固废，外售物资回收部门。 （10）废塑料薄膜：项目覆膜工序会有废塑料薄膜，根据企业提供资料，废塑料薄膜产量为5%，项目塑料薄膜使用量为4.2t/a，则项目废塑料薄膜产生量为0.21t/a，属于一般固废，外售物资回收部门。 （11）废机油：项目在设备生产过程中会产生少量的废机油，废机油产生量约为0.1t/a。对照《国家危险废物名录（2025年版）》可知，废机油属于危险废物，危险废物代码为HW08（900-249-08），废机油桶经收集后暂存于危废暂存间内，委托具有危险废物处理资质单位处置。 （12）废活性炭：本项目有机废气经二级活性炭吸附处理。被活性炭吸附有机废气量为3.533t/a，参考《简明通风设计手册》，活性炭有效吸附量为0.3kg/kg。由污染源强估算，则至少需要活性炭量为11.777t/a，活性炭一次填装量3t，每季更换一次，综上所述本项目废活性炭的产生量为15.533t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版）可知，废活性炭为危险废物，废物代码为HW49（900-039-49）。废活性炭经收集后暂存于危废暂存间内，委托具有危险废物处理资质单位处置。 （13）生活垃圾：本项目劳动定员共计30人，人均生活垃圾产生量按0.5kg/d计，则生活垃圾产生量约为4.68t/a（按年工作312天计），厂区设置垃圾桶，生活垃圾经收集后委托环卫部门统一处理。 根据《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2025）、《固体废物分类与代码目录》（2024）和《国家危险废物名录》（2025版）等相关文件判定，本项目固体废物鉴别分析汇总见下表： 表4-18本项目固体废物一览表 序号; 固废名称; 属性; 产生工序; 形态; 主要成分; 废物代码; 产生量（t/a）; 处置方式. 1; 废边角料; 一般固废; 分纸、开槽; 固态; 边角料; 900-005-S17; 9; 暂存于10m2固废暂存区. 2; 废钉线; 钉线打钉成型; 固态; 钉线; 900-099-S17; 0.135. 3; 废标签; 贴标; 固态; 标签; 900-005-S17; 0.3. 4; 废烫金版; 烫金; 固态; 铜板; 900-002-S17; 0.2. 5; 废塑料薄膜; 覆膜; 固态; 塑料薄膜; 900-003-S17; 0.21. 6; 含油、油墨抹布; 危险废物; 印刷、设备维修; 固态; 含油、油墨抹布; HW49（900-041-49）; 0.3; 暂存于10m2危废暂存间. 7; 废水性油墨桶; 印刷; 固态; 废水性油墨桶; HW49（900-041-49）; 3.06. 8; 废印刷版; 印刷; 固态; 废印刷版; HW12（900-253-12）; 0.05. 9; 废水性粘合剂桶; 水性粘合剂成型; 固态; 废水性粘合剂桶; HW49（900-041-49）; 8.015. 10; 裱纸机清洗废水; 裱纸; 液态; 裱纸机清洗废水; HW49（900-041-49）; 3.84. 11; 废机油; 设备维修; 液态; 废机油; HW08（900-249-08）; 0.1. 12; 废活性炭; 废气处理; 固态; 废活性炭; HW49（900-039-49）; 15.533. 13; 生活垃圾; 生活垃圾; 员工生活; 固态; 生活垃圾; 900-099-S64; 4.68; 委托环卫部门统一处理. 表4-19项目危险废物汇总表 危险废物名称; 类别; 危废代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 有害成分; 产生周期; 危险特性; 污染防治措施. 含油、油墨抹布; HW49; 900-041-49; 0.3; 印刷、设备维修; 固态; 含油、油墨抹布; 油墨、机油; 每天; T/In; 暂存于10m2危废暂存间，委托有资质单位处理. 废水性油墨桶; HW49; 900-041-49; 3.06; 印刷; 固态; 废水性油墨桶; 油墨; 每周; T/In. 废印刷版; HW12; 900-253-12; 0.05; 印刷; 固态; 废印刷版; 印刷版; 每月; T，I. 废水性粘合剂桶; HW49; 900-041-49; 8.015; 水性粘合剂成型; 固态; 废水性粘合剂桶; 粘合剂; 每月; T/In. 裱纸机清洗废水; HW49; 900-041-49; 3.84; 裱纸; 液态; 裱纸机清洗废水; 粘合剂; 每半个月; T/In. 废机油; HW08; 900-249-08; 0.1; 设备维修; 液态; 废机油; 机油; 每月; T，I. 废活性炭; HW49; 900-039-49; 15.533; 废气处理; 固态; 废活性炭; 有机废气; 每半年; T. 表4-20项目危险废物贮存场所基本情况表 贮存场所名称; 危险废物名称; 危废类别及代码; 位置; 占地面积; 贮存方式; 贮存能力; 贮存周期. 危废暂存间; 含油、油墨抹布; HW49（900-041-49）; 生产车间; 10m2; 袋装密封; 15t; 暂存不超过半年. 废水性油墨桶; HW49（900-041-49）; 密封堆存. 废印刷版; HW12（900-253-12）; 密封堆存. 废水性粘合剂桶; HW49（900-041-49）; 密封堆存. 裱纸机清洗废水; HW49（900-041-49）; 密封堆存. 废机油; HW08（900-249-08）; 密封堆存. 废活性炭; HW49（900-039-49）; 密封堆存. 2、防治措施 本项目产生的废边角料、废钉线、废标签、废烫金版、废塑料薄膜经收集后外售物资回收部门；含油、油墨抹布、废水性油墨桶、废印刷版、废水性粘合剂桶、裱纸机清洗废水、废机油、废活性炭经收集后暂存于10m2危废暂存间，委托有危废资质公司妥善处置；生活垃圾委托环卫部门统一处理。本次环评要求建设单位在现有租赁厂区的基础上新建10m2固废暂存区和10m2危废暂存间，一般工业固体废物贮存、处置参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定；且一般工业固废和危险废物的贮存和处置均应满足《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）中相应技术规范。 ①生活垃圾 生活垃圾必须实现袋装或桶装集中，委托环卫部门统一清运，不得随处乱堆乱排现象；由于生活垃圾中含有易发酵（即腐烂）的有机类垃圾，也会产生析出水（垃圾堆场称渗滤液），同时散发恶臭气味；并易招引蚊蝇、鼠狗之类栖息、形成病菌类产生和传播的温床；这不仅直接损害了厂区内的环境卫生，而产生的臭气和诱发的蚊蝇滋生则会对附近居民生活区，甚至对院区造成很大的影响；为此，厂内应配备足够的垃圾桶和加强管理，对生活垃圾尽量做到日产日清，保证厂区范围内无腐烂垃圾堆放。 ②一般工业固废 根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，评价要求对固体废物设置规范的临时暂存场地，用以暂存各类固体废物。根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021），固废暂存设施必须采取防扬散、防流失、防渗漏等三防处理，防渗层渗透系数≤10-7cm/s；不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒工业固体废物。根据本项目固体废物特征，评价要求项目固废暂存区域均进行防渗处理，各类固废及时清运处理； - 危险废物 危险废物的临时贮存、转移、处置须满足危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）中要求： A、危废暂存间须按照要求进行防风、防雨、防晒、防渗漏等处理，危废暂存间地面与裙脚要用坚固，防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容（耐酸性腐蚀）；必须有泄漏液体收集装置；存放半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐的硬化地面，且表面无裂痕；危废暂存间基础必须防渗，项目在现有基础上需用环氧树脂防渗层进行防渗。 B、容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。对于易挥发的危废应密闭储存，以避免外泄。 C、危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年；该部分内容由建设单位与接收单位共同协作完成。 D、危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》，在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。 E、据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定，必须将危险废物装入容器内。危险废物贮存容器及设施要求：a. 装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求，应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效地防止渗漏、扩散；b. 装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中附录A所示的危废标签，在标签上详细标明危险废物的名称、重量、成分、特性以及发生泄漏、扩散污染事故时的应急措施和补救方法；c. 装载危险废物的容器必须完好无损；d. 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 F、安全防护要求：危废的贮存场所须按《环境保护图形标志》的规定设置明显警示标志；危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏；危废的贮存场所要有安全照明设施和观察窗口，并配有应急防护措施；贮存场所内禁止混放不相容危险废物，分开放置并设置隔断；危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理；严禁露天堆放，避免风吹日晒和雨淋而造成污危险废物中。 G、危险废物的转移、处置要求：严格按照环发〔2001〕199号《危险废物污染防治技术政策》要求进行，要点如下：a.对已经产生的危险废物，必须按照国家有关规定申报登记，交出持有危险废物经营许可证的单位收集、运输、处理处置；b. 危险废物的国内转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其它有关规定的要求；c. 各级环境保护行政主管部门应按照国家和地方制定的危险废物转移管理办发对危险废物的流向进行有效控制，禁止在转移过程中将危险废物排放至环境中；d. 对于该项目危险固废在运输途中，应做到以下几点：危险废物的运输车辆须经主管单位检查，并持有有关单位签发的许可证，负责运输的司机应通过培训，持有证明文件；承载危险废物的车辆须有明显的标志或适当的危险符号，以引起注意；载有危险废物的车辆在公路上行驶时，需持有运输许可证，其上应注明废物来源、性质和运往地点，必要时须有专门单位人员负责押运；组织危险废物的运输单位，在事先需作出周密的运输计划和行驶路线，其中包括有效的废物泄露情况下的应急措施。 H、据《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）中5.2 危险废物污染防控技术要求：包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。 经采取上述措施，本项目固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染，措施可行。 4.6 地下水、土壤 4.6.1 污染源及污染物类型 本项目废气中的主要污染物为挥发性有机物，废气经二级活性炭处理后达标排放；项目排水采取雨污分流制，项目无生产废水产生，项目污水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池处理后排污汴北污水处理厂。项目产的一般固废为废边角料、废钉线、废标签、废烫金版、废塑料薄膜，项目产生的危险废物主要为含油、油墨抹布、废水性油墨桶、废印刷版、废水性粘合剂桶、裱纸机清洗废水、废机油、废活性炭。 4.6.2 污染途径 本项目产生的废气包括挥发性有机物。本项目废气均采取处理措施，且废气污染物不涉及土壤和地下水污染重点污染物，因此在正常运营过程中不会对所在区域地下水位和土壤产生影响。 项目无生产废水产生，项目污水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池处理后排入汴北污水处理厂；因此本项目对土壤和地下水可能存在的污染来自废水处理设施防渗层的破损等导致渗透污染。 本项目危废暂存间中贮存的含油、油墨抹布、废水性油墨桶、废印刷版、废水性粘合剂桶、裱纸机清洗废水、废机油、废活性炭等危险废物，若包装容器发生破损导致泄露，且防渗措施老化，易经过雨水淋溶、地表径流侵蚀而渗入土壤，进而对土壤环境和地下水水质产生影响。 4.6.3 防控措施 本项目各功能区均采取“源头控制”、“分区防控”的防渗措施，可以有效保证污染物不会进入土壤和地下水环境，防止污染土壤和地下水。项目危险废物均堆放于危废暂存间，满足“防风、防雨、防晒”的要求，危废暂存间均采取“水泥硬化+环氧地坪”、“液体原料桶配套托盘”的防渗措施，杜绝室外堆放，防止降水淋溶、地表径流。 综上，本项目危险废物存放于10m2危废暂存间，采用密封桶进行储运，包装容器定期检查是否存在破损情况，有效防止泄露事故，同时本项目拟采取分区防渗、厂区地面硬化、定期检查等完善的土壤和地下水污染防治措施，可有效防止事故状态下的渗漏，防止土壤和地下水环境污染。 （1）源头控制措施 ①大气沉降影响源头控制措施 对车间产生的各污染物进行集中收集处理，达标后通过排气筒排放。本环评要求有机废气经集气罩收集至二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高DA001排气筒排放。 ②垂直入渗影响源头控制措施 从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有毒有害原辅材料、中间材料、产品泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施，防止项目的建设对土壤和地下水水质造成污染。 从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面尽可能地采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物质泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤和地下水的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物的下渗。 （2）过程防控措施 本项目根据厂区各生产功能单元是否可能对土壤和地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，分别采取不同等级的防渗措施： 表4-21本项目分区防渗区域内容 序号; 类别; 区域; 防渗要求. 1; 重点防渗区; 危废暂存间、化学品仓库等; 依托租赁厂房进行重点防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。. 2; 一般防渗区; 生产厂房重点防渗区之外区域; 依托租赁厂房进行一般点防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。. 综上所述，本项目各区域做好分区防渗措施，对厂房产生的各污染物进行集中收集处理，达标后通过排气筒排放，基本不会产生泄露导致土壤和地下水污染，对土壤和地下水环境影响较小。 4.7 环境风险影响分析 4.7.1 环境风险源调查 本项目主要从事纸箱制造，主要原料为纸板、钉线、水性油墨、水性粘合剂、机油、打包带等，项目不涉及有毒有害物质的使用，也无含辐射等设备的使用，因此从工艺、原料毒性及设备等方面考虑，本项目运营期间事故风险是较小的。 4.7.2 评价等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行环境风险评价工作等级的判定。 （1）危险物质数量及临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按照（C.1）计算物质总量与其临界量比值Q： Q=q1/Q1+q2/Q2+…，+qn/Qn 式中： q1，q2，...，qn---每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn ---每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及附录C，本项目主要危险物质为机油，其相关参数详见下表： 表4-22 危险物质数量、临界量及其比值（Q） 名称; 消耗量（t/a）; 所含危险物质名称; 化学文摘号CAS号; 是否为环境风险物质; 最大储存量（t）; 临界量（t）; Q值. 机油; 2; 机油; 油类物质; 是; 0.2; 2500; 0.00008. 废机油; /; 废机油; 油类物质; 是; 0.1; 2500; 0.00004. 水性油墨; 61.2; 油墨; 油类物质; 是; 4; 2500; 0.0016. 合计; 0.00172. 注; 当Q＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q＞1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。. 项目Q<1，该环节风险潜势为I，仅对环境风险进行简单分析。 4.7.3环境风险识别简单分析 （1）环境风险识别 根据导则要求，环境风险评价的风险识别范围主要包括物质危险性识别、生产系统危险性识别以及危险物质向环境转移的途径识别。 ①物质风险识别：项目所用的漆料及生产废水泄露可能污染周边土壤及地下水。 ②生产系统危险性识别：生产过程废气、固废处置不当对环境的不利影响。 ③危险物质向环境转移的途径识别：危险废物管理、临时贮存、转移、处置不当对周边环境的影响。 （2）环境风险分析 本项目主要从事纸箱制造，主要原料为纸板、钉线、水性油墨、水性粘合剂、机油、打包带等，项目不涉及有毒有害物质的使用，也无含辐射等设备的使用，因此从工艺、原料毒性及设备等方面考虑，本项目运营期间事故风险是较小的。 通过对本项目生产工艺及整个污染治理系统分析，风险事故的类型主要有原料漆料及机油管理、废气及固废处置不当对环境的不良影响以及火灾。 ①环境影响：项目所用的漆料及生产废水泄露可能污染周边土壤及地下水，项目废气处理措施运行不正常或管理维护不到位，以及固废贮存管理不到位造成的废气、固废非正常排放对周边环境的不利影响。项目的机油储存不当引发泄漏污染土壤、地下水。 ②火灾：机油泄漏引发的火灾爆炸等事故。火灾对周围环境的主要危害包括以下方面：a.热辐射：易燃物品不但燃烧速度快、燃烧面积大，而且放出大量的辐射热，危及火区周围的人员的生命及毗邻建筑物和设备的安全；b.浓烟及有毒废气：易燃物品火灾时在放出大量辐射热的同时，还散发出大量的浓烟，它是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气，被分解的未燃物质和被加热而带入上升气流中的空气和污染物质的混合物。它不但含有大量的热量，而且还含有蒸汽、有毒气体和弥散的固体微粒，对火场周围的人员生命安全和大气环境质量造成污染和破坏。 4.7.4环境风险防范措施 1、消防、火灾报警系统 根据《建筑设计防火规范》，车间消防耐火等级不低于三级，生产车间的火灾危险性为丙类，凡禁火区均设置明显标志牌；安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018修订版要求；凡禁火区均设置明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源；安放易发生爆炸设备的房间，不允许任何人员随便入内，操作全部在控制室进行。安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）2018修订版的要求；消防水是独立的稳高压消防水管网，消防水管道沿装置及辅助生产设施周围布置，在管道上按照规范要求配置消火栓；火灾报警系统：全厂采用电话报警，报警至消防局。 2、火灾防范措施 仓库和堆场配备防火器材，严禁易燃原料与易燃易爆品混存；厂房内加强通风换气，预留足够的安全距离，同时有利于火灾扑救和人员疏散；严禁吸烟、携带火种，需要提醒人员注意的地点均应按标准设置各种安全标志，车间与库房存放灭火器，一旦发生事故，随时取用灭火；宜用防爆型电气设备，不可接用临时电源；实行安全检查制度，进行各种日常的、定期的、专用的防火安全检查，便于及时发现问题并落实整改；对员工普及烧伤急救知识及防范急救知识，定期进行安全教育和安全生产培训，不断提高员工灭火操作技能和安全生产规程。 3、固体废物事故风险防范措施 在收集过程中要根据固体废物的性质进行收集和临时贮存；厂内应设置专门的一般工业固废暂存区，以便贮存不能及时送出处理的固废，避免在露天堆放中产生的泄漏、渗透、蒸发、雨水淋溶以及大风吹扬等产生二次污染；危险废物要有单独的危废暂存间、贮存罐，并贴上标签；装载容器及容器的材质要满足相应强度要求，并必须完整无损；运输过程中要注意不同的危险废物要单独运输，固废的包装容器要注意密闭，以免在运输途中发生危险废物的泄漏，从而产生二次污染。 4、总图布置防范措施 在总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。按《安全标志》规定设置有关的安全标志。 5、废气事故应急措施 在日常生产中，必须加强环保设备运作管理，对废气处理装置必须定期进行例行检查，需要检查的环节主要有风机、管道的接口及活性炭是否完好无损，以确保在生产过程中对有机废气的收集效率、吸附效率，一旦发现故障应立即停产排查整修后再行生产。此外，还应设置监测采样口，方便抽样检测颗粒物、有机废气的产排情况，这样可以较快的发现废气的排放达标与否；根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）规定：采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所；采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处；测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍。 6、废水事故风险防范措施 厂区所有雨水排口均设置截留阀，一旦发生泄漏事故，如果溢出的物料四处流散，进入雨水管网，则立即启动泄漏源与雨水管网之间的切换阀。将事故污水及时截留在厂区内，切断被污染的消防水或雨排入外部水环境的途径。全厂雨水总排口设置1处切换阀，在事故状态下的雨水和消防废水得到有效收集，来避免事故性排污风险的发生；厂区排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离；加强管理，污水处理设备周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。 定期检查、维护生活污水处理设施，确保生活污水处理设施能正常运行，不存在破损情况。 通过以上措施，项目废水对周围环境影响较小。 7、应急预案 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》、《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省突发环境事件应急预案的通知》（皖政办秘〔2016〕32号）等相关法律法规、标准规范的要求，结合《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的相关要求，制定本项目突发环境事件应急预案，并报环境保护主管部门备案，组织定期演练。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中突发环境事件应急预案编制要求：按照国家、地方和相关部门要求，提出企业突发环境事件应急预案编制或完善的原则要求，包括预案适用范围、环境事件分类与分级、组织机构与职责、监控和预警、应急响应、应急保障、善后处置、预案管理与演练等内容；明确企业、园区/区域、地方政府环境风险应急体系；企业突发环境应急预案应体现分级响应、区域联动的原则、与地方政府突发环境事件应急预案相衔接，明确分级响应程序。按照环境应急预案，建设单位应定期组织不同类型的环境应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的能力；建设单位应加强环境保护科普宣传教育工作，普及环境污染事件预防常识，增加公众的防范意识；为保障环境应急体系始终处于良好的状态，建设单位应在环境应急能力评价体系中实行自上而下的监督、检查和考核机制。 4.7.5环境风险分析结论 综上所述，本项目可能的环境风险事故主要是废气、固废处置不当对环境的不良影响以及火灾风险。根据风险导则项目环境风险潜势为Ⅰ，风险事故对外环境影响较小。项目的事故风险在相应的风险防范措施及应急要求落实到位的情况下，环境风险是可以接受的。 4.8 污染物排放管理 （1）排污许可管理类别判定 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国水污染防治法》等法律法规、《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81号）和《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）的要求，排污单位应当依法持有排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；纳入固定污染源排污许可分类管理名录的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）应当按照规定的时限申请并取得排污许可证；未纳入固定污染源排污许可分类管理名录的排污单位，暂不需申请排污许可证。 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（2019年12月20日生态环境部令第11号），国家根据排放污染物的企业事业单位和其他生产经营者（以下简称排污单位）污染物产生量、排放量、对环境的影响程度等因素，实行排污许可重点管理、简化管理和登记管理。 本项目主要进行纸箱制造，经查询《国民经济行业分类》（GB/T4757-2017）（2019年修订），本项目属于“C2231纸和纸板容器制造”。参照固定污染源排污许可分类管理名录可知： 表4-23排污许可类别判定情况表（节选） 排污类别 项目类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理; 本项目情况. 十七、造纸和纸制品业22. 38; 纸制品制造223; /; 有工业废水或者废气排放的; 其他; 本项目属于简化管理. 综上表本项目属于简化管理。 根据《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），“属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，建设单位在组织编制建设项目环境影响报告书（表）时，可结合相应行业排污许可证申请与核发技术规范，在环评文件中一并明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填报信息表》，生态环境部门在环评文件受理和审批过程中同步审核。”本项目所填报的《建设项目排污许可申请与填报信息表》具体内容见附件。 （2）排污口规范化 根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，对治理设施安装运行监控装置。 污水排放口：本项目设置一个污水总排放口，按照《污染源监测技术规范》设置采样点，应设置规范的、便于测量流量、流速的测流段。 废气排放口：废气排放口必须符合规定的高度和《污染源监测技术规范》中便于采样、监测的要求，设置直径不小于75mm的采样口，如无法满足要求的，由当地环保主管部门确定。根据《固定源废气监测技术规范》（HJ/T397-2007）规定：采样位置应避开对测试人员操作有危险的场所；采样位置应优先选择在垂直管段，应避开烟道弯头和断面急剧变化的部位。采样位置应设置在距弯头、阀门、变径管下游方向不小于6倍直径，和距上述部件上游方向不小于3倍直径处；测试现场空间位置有限，很难满足上述要求时，可选择比较适宜的管段采样，但采样断面与弯头等的距离至少是烟道直径的1.5倍。 固定噪声排放源：按规定对固定噪声源进行治理，并在企业边界噪声敏感点且对外影响最大处设置标志牌。 固体废物贮存（处置）场：生活垃圾应设置专用垃圾桶及垃圾袋，一般工业固体废物应设置专用贮存、堆放场地，危险废物必须设置专用危废暂存间，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。 设置标志牌要求： 环保标志牌和排污口分布图由生态环境部门统一制定，一般污染物排放口设置提示标志牌，排放有毒有害等污染物的排放口设置警告式标志牌。标志牌应设置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m，排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。排污口的有关设置（如力形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如需要变更的须报当地环保局同意并办理变更手续。 为了公众监督管理，按照国家环境保护总局制定的《环境保护图形标志》以及的规定，在各排污口设立相应的环境保护图形标志牌；根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置警示标志及危废标签；各环保标志见下表。 表4-24环境保护图形标志 简介：废气排放口 提示图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放; 简介：废气排放口 警告图形符号 废气排放口 表示废气向大气环境排放. 简介：污水排放口 提示图形符号 污气排放口 表示污水向水体排放; 简介：污水排放口 警告图形符号 污气排放口 表示污水向水体排放. 简介：噪声排放源 提示图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放; 简介：噪声排放源 警告图形符号 噪声排放源 表示噪声向外环境排放. 简介：危废 警告图形符号; 危险废物贮存识别标签及标志. 4.8环保投资估算 本项目总投资30200万元，其中环保投资150万元，环保投资占总投资的比例为0.5%；项目环保投资一览表如下： 表4-25环保投资及“三同时”验收一览表 类别; 污染源; 污染物; 治理措施; 执行 标准; 环保投资（万元）. 废气; 印刷、粘合、裱纸、烫金、腹膜工序; 挥发性有机物; 集气罩+二级活性炭+15m高DA001排气筒; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB 34/ 4812.4—2024）中排放限值要求; 50. 废水; 生活污水; 依托现有化粪池处理后排入汴北污水处理厂; 污水处理厂接管标准; 10. 噪声; 生产设备; 噪声; 减震、隔声、衰减; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准; 20. 固废; 一般固废; 废边角料; 暂存于10m2固废暂存区，废边角料、废废钉线收集后外售物资回收部门; 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）; 50. 废钉线. 废标签. 废烫金版. 废塑料薄膜. 危险废物; 含油、油墨抹布; 暂存于10m2危废暂存间，委托有资质单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）. 废水性油墨桶. 废印刷版. 废水性粘合剂桶. 裱纸机清洗废水. 废机油. 废活性炭. 生活垃圾; 生活垃圾; 委托环卫统一清运; 妥善处理. 地下水和土壤; 重点防渗区包括危废暂存间、化学品仓库等，采取表层铺装防渗层，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。; 20. 一般防渗区为重点防渗区之外区域采取水泥硬化处理，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。. 合计; 150. |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 环境 | DA001排气筒 | 挥发性有机物 | 集气罩+干式过滤棉+二级活性炭+15m高DA001排气筒 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB 34/ 4812.4—2024）中排放限值要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 |  | 生活污水经化粪池处理后排入汴北污水处理厂 | 污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 设备运行噪声 | 噪声 | 合理布局、厂房隔声、基础减震、加强管理等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的3类标准 |
| 固体 废物 | 一般固废 | 废边角料 | 暂存于10m2固废暂存区，废边角料、废包装材料收集后外售物资回收部门 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 废钉线 |  |  |
|  |  | 废标签 |  |  |
|  |  | 废烫金版 |  |  |
|  |  | 废塑料薄膜 |  |  |
|  | 危险废物 | 含油、油墨抹布 | 暂存于10m2危废暂存间，委托有资质单位处置 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
|  |  | 废水性油墨桶 |  |  |
|  |  | 废印刷版 |  |  |
|  |  | 废水性粘合剂桶 |  |  |
|  |  | 裱纸机清洗废水 |  |  |
|  |  | 废机油 |  |  |
|  |  | 废活性炭 |  |  |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 委托环卫统一清运 | 妥善处理 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区包括危废暂存间、化学品仓库等，依托租赁车间进行重点防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
|  | 一般防渗区为重点防渗区之外区域采取采取水泥硬化处理，依托租赁车间进行一般防渗，防渗要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境管理要求 | 建设单位应加强项目的环境管理，按照本报告提出的污染防治措施和对策，制定出切实可行的环境污染防治办法和措施；做好环境教育和宣传工作，自觉遵守和执行各项环境保护的规章制度；定期对环境保护设施进行维护和保养，确保环境保护设施的正常运行，防止污染事故的发生；加强与生态环境管理部门的沟通，主动接受环境保护主管部门的管理、指导和监督。 |  |  |  |

# 六、结论

综上所述，宿州亿源包装科技有限公司年产3000万套纸板容器项目的建设符合国家的产业政策，用地属于工业用地，选址合理，符合地方总体规划要求。该项目建成后在严格执行各项环境保护措施的前提下，切实做到“三同时”并加强环境管理，项目污染物在达标排放情况下，对周围环境影响较小，且不会降低评价区域原有环境质量功能级别。因而从环境影响的角度而言，本项目的建设是可行的。

本报告表应附以下附件、附图：

附件

- 备案表

- 环评委托

- 营业执照

- 化学用品安全说明书

- 水性油墨VOCs测试报告

- 排污信息表

附图

- 建设项目地理位置图

- 建设项目周边概况图

- 生产车间平面布局图

- 土地利用规划

- 宿州市生态保护红线图

- 宿州市环境管控单元图

- 项目大气环境质量现状引用监测点位图

- 项目分区防渗图

- 自行检测点位图

附表

建设项目污染物排放量汇总表

# 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程许可排放量② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量（新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 | / | / | / | 0.829t/a | / | 0.829t/a | +0.829t/a |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 524.16t/a | / | 524.16t/a | +524.16t/a |
|  | COD | / | / | / | 0.021t/a | / | 0.021t/a | +0.021t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.001t/a | / | 0.001t/a | +0.001t/a |
| 一般工业固体废物 | 废边角料 | / | / | / | 9t/a | / | 9t/a | +9t/a |
|  | 废钉线 | / | / | / | 0.135t/a | / | 0.135t/a | +0.135t/a |
|  | 废标签 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废烫金版 | / | / | / | 0.2t/a | / | 0.2t/a | +0.2t/a |
|  | 废塑料薄膜 | / | / | / | 0.21t/a | / | 0.21t/a | +0.21t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 4.68 t/a | / | 4.68t/a | +4.68t/a |
| 危险 废物 | 含油、油墨抹布 | / | / | / | 0.3t/a | / | 0.3t/a | +0.3t/a |
|  | 废水性油墨桶 | / | / | / | 3.06t/a | / | 3.06t/a | +3.06t/a |
|  | 废印刷版 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | 废水性粘合剂桶 | / | / | / | 8.015t/a | / | 8.015t/a | +8.015t/a |
|  | 裱纸机清洗废水 | / | / | / | 3.84t/a | / | 3.84t/a | +3.84t/a |
|  | 废机油 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | +0.1t/a |
|  | 废活性炭 | / | / | / | 15.533t/a | / | 15.533t/a | +15.533t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①