- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 年产148吨服装包装袋、2吨胶带项目

建设单位：     宿州市铭恩塑料制品有限公司

编制日期：         2025年6月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  | 年产148吨服装包装袋、2吨胶带项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  | 2506-341367-04-01-367513 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 吕流流 | 联系方式 | 18056268615 |
| 建设地点 |  | 安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房 |  |  |
| 地理坐标 |  | （经度：116度58分31.292秒，纬度：33度42分20.872秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  | C2926塑料包装箱及容器制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业 29 -53塑料制品业 292 |
| 建设性质 |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  | 宿州市高新技术产业开发区经济与科技局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） |  | 100 | 环保投资（万元） | 42 |
| 环保投资占比（%） |  | 0.42 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 950 |
| 专项评价设置情况 |  | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宿州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》 审批机关：宿州市人民政府 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 根据宿州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要相关要求：“以产业升级需求为导向，围绕研发设计、供应链服务、数据服务、检验检测、总集成总承包、会展经济、市场营销、制造数字化服务、工业互联网绿色节能等重点领域，推动服务业与制造业融合发展。积极推进制造业主辅分离，鼓励有条件的制造业企业细化专业分工，提升研究开发、咨询服务、工业设计、检验检测认证、第三方物流等服务功能，提高专业化水平”。本项目为塑料包装箱及容器制造，符合规划要求。 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、分区管控与“三线一单”相符性分析 安徽省人民政府于2020年7月13日发布了《安徽省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的通知》，安徽省生态环境厅发布了《安徽省生态环境厅关于印发安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）的通知》（皖环发〔2022〕5 号），明确为贯彻落实《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中发[2018]17号），就落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单（统称“三线一单”），实施生态环境分区管控。 （1）生态保护红线及生态分区管控 本项目位于安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房，根据调查，建设项目影响范围内无重要生态影响功能区域，根据《安徽省生态功能区划》内容，本项目属于淮北平原北部农业生态亚区中的“淮北平原东部低平原农业生态功能区”。主要包括埇桥区东南部，灵璧县和泗县的中南部，固镇县全部以及五河县的西北部等地区，面积5379.2平方千米。本区是淮北平原重要农业生产区，存在的主要生态问题是地势较低，容易发生洪涝灾害；人口密度大，土地垦殖系数高，土地质量有待提高。该区生态建设的方向是通过优化资源配置，合理调整农业产业结构，加强农田基本建设，加强沿河湖低洼地综合治理，发展特色农业。 根据2023年宿州市“三线一单”文本，对照宿州市生态保护红线区域分布图和宿州市生态空间图，本项目不涉及生态保护红线，不属于一般生态空间。详见附图2 区域生态红线图。 （2）环境质量底线及环境分区管控 - ①根据宿州市生态环境局发布的《宿州市2023年环境质量报告》，宿州市2023年PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度分别为75μg/m3、41μg/m3、6μg/m3、28μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为165μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为O3、PM2.5、PM10，因此项目所在区域环境空气质量为不达标区。 - 本环评要求吹膜废气、印刷废气、制袋废气：集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理通过1根15m高排气筒排放。由于宿州市为PM2.5不达标城市，本项目要求挥发性有机物“倍量替代”，替代来源由宿州市生态环境局统筹分配。 - ②水环境质量底线 - 根据《宿州市2023年环境质量公报》，本项目评价区域内地表水满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 - 项目无生产废水排放，生活污水经依托标准化厂房已建化粪池处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准和汴北污水处理厂接管限值后排入汴北污水处理厂进一步处理，对周围水环境影响较小。 - ③土壤环境风险防控底线 - 本项目建设不占用永久基本农田；项目对可能产生地下水、土壤影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染土壤，因此本项目不会对区域土壤环境产生明显影响。综上所述，本项目运营过程中排放的污染物对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。 - （3）资源利用上线 本项目给水来自供水管网，供水量为150t/a，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，用电量为15万kW·h/a，不会达到资源利用上线；项目用地符合当地土地规划要求，不会达到资源利用上线。 本项目成熟可靠的工艺技术，自动化控制手段，符合资源利用上线要求。 （4）与环境准入负面清单相符性分析 - 根据2023年宿州市“三线一单”文本，宿州市共划定重点管控单元22个，面积为1641.71平方公里，占全市国土面积的16.52%，一般管控单元5个，面积为7225.23平方公里，占全市国土面积的72.7%。根据安徽省“三线一单”公众服务平台，项目生态环境分区管控单元编码为：ZH34130220013，详见附图15 本项目在安徽省“三线一单”公众服务平台位置。 表1.1 项目与宿州市“三线一单”生态环境准入清单符合性分析表 管控单元; 清单编制要求; 词条名称; 序号; 准入要求; 拟建项目特点; 符合性. 重点管控单元; 空间布局约束; 禁止开发建设活动的要求; 宿州- 重点- 空间 布局- 禁止; 5; 原则上禁止新建露天矿山建设项目。; 本项目为塑料包装箱及容器制造，不属于新建露天矿山建设项目。; 符合. 9; 严禁新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能；确有必要新建的，要严格执行产能置换实施办法。; 本项目为塑料包装箱及容器制造，不涉及新增钢铁、焦化、铸造、水泥、平板玻璃等产能。; 符合. 限制 开发 建设 活动 的要 求; 宿州- 重点- 空间 布局- 限制; 3; 落实国家相关要求，严格限制高风险化学品生产、使用、进出口，并逐步淘汰、替换。; 本项目严格按照国家相关要求，不生产、使用、进出口高风险化学品。; 符合. 不符 合空 间布 局要 求活 动的 退出 要求; 宿州- 重点- 空间 布局- 退出; 1; 城市建成区全面淘汰10蒸吨/小时及以下燃煤锅炉，不再审批20蒸吨/小时及下燃煤锅炉。; 本项目不使用燃煤锅炉。; 符合. 其他 空间 布局 约束 要求; 宿州- 重点- 空间 布局- 其他; 1; 沿沱河、唐河、北沱河两侧500米内所有养殖场进行全面清理。; 本项目为塑料包装箱及容器制造，不属于养殖场项目。; 符合. 污染 物排 放管 控的 准入 要求; 允许 排放 量要 求; 宿州- 重点- 排污- 允许 排放 量; 2; 涂料、油墨、胶粘剂、农药等生产企业应采用密闭一体化生产技术，统一收集挥发性有机物废气并净 化处理，净化效率应大于90%，加强工艺过程无组织排放控制，全面推行泄漏检测与修复（LDAR）制 度；加强废水、废液和废渣系统逸散排放控制，推进治污设施升级改造，确保连续达标排放；全面推进油品储运销VOCs治理，积极推进储油库和加油站安装油气回收自动监测设备。; 本项目为塑料包装箱及容器制造，不涉及涂料、油墨、胶粘剂、农药等生产。本项目下料切割废气通过移动式袋式除尘器处理后无组织排放；打磨及雕刻废气经集气罩收集后汇合通过布袋除尘器处理后由15m高排气筒（DA001）排放；焊接废气通过焊接烟尘净化器处理后无组织排放；高温软化、吸塑废气、LED贴合废气经集气罩收集后汇合通过管道输送，与负压收集后的喷漆烤漆废气汇合经“过滤棉+二级活性炭吸附装置”处理后由15m高排气筒（DA002）排放；项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网，排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及汴北污水处理厂的接管限值，统一纳入汴北污水处理厂处理。危废交有资质单位处置，污染物可做到连续达标排放。; 符合. 现有 源提 标升 级改 造; 宿州- 重点- 排污- 升级; 3; 燃气锅炉基本完成低氮改造；城市建成区生物质锅炉实施超低排放改造。; 项目不涉及使用燃气锅炉、生物质锅炉。; 符合. 其他 污染 物排 放管 控要 求; 宿州- 重点- 排污- 其他; 4; 严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接作为肥料。; 本项目生活垃圾由环卫部门定期清理，一般固废外售综合利用，危险废物委托有资质单位处置。; 符合. 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、产业政策符合性 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，视为允许类。 本项目已于2025年6月6日由宿州市高新技术产业开发区经济与科技局予以备案。项目代码为2407-341322-04-01-598619。 因此，本项目的建设符合国家和地方产业政策要求。 3、其他政策相符性分析 （1）项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》相符性分析详见下表。 表1.2 挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策相符性分析一览表 序号; 挥发性有机物（VOCS）污染防治技术 政策; 项目情况; 相符性. 1; - 源头和过程控制; 在涂装、印刷、粘合、工业清洗等VOCs产品的使用过程中的VOCs污染防治技术措施; 1.鼓励使用通过环境标志产品认证的环保型涂料、油墨、胶粘剂和清洗剂；; 本项目无使用涂料，印刷工序采用通过环境标志产品认证的水性油墨。; 相符. 3.在印刷工艺中推广使用水性油墨，印铁制罐行业鼓励使用紫外光固化（UV）油墨，书刊印刷行业鼓励使用预涂膜技术；. 6.含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 生产过程中产生的废气采用有组织收集，有效减少废气的无组织排放与逸散。; 相符. 2; 末端治理与综合利用; 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放。; 项目吹膜、制袋、印刷均在车间内进行，不露天作业，产生的VOCs废气采用集气罩收集后经过二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒达标排放。; 相符. （2）项目与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》的符合性分析详见下表： 表 1.3 项目与《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》符合性分析一览表 与本项目相关的要求; 本项目情况; 相符性. （二）建立 VOCs 污染治理台账。各地在VOCs排放现状调查的基础上，组织开展VOCs排放清单编制工作。采取“一区一策、一厂一策”，排出时限进度，确定整治要求，建好VOCs污染治理台账。; 企业正常运行后，需根据环评文件及实际生产情况，建立VOCs污染治理台账。; 相符. （三）开展工业企业 VOCs 污染治理。自2014年起，各地要围绕 VOCs 污染整治的重点突出开展石化、有机化工、表面涂装、包装印刷等行业 VOCs 专项整治和石化行业“泄漏检测与修复”技术改造; 本项目吹膜、制袋、印刷废气产生的VOCs废气采用集气罩收集后经过二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒达标排放。; 相符. 六、具体措施 （一）优化产业布局。结合城市总体规划、主体功能区规划要求，优化调整 VOCs 产业布局。在城市建成区、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建 VOCs 高污染企业。在水源涵养区、水土保持区等生态功能区实施限制开发。对城市建成区和重要生态功能区内现有重污染企业结合产业布局调整实施搬迁或改造，积极推动VOCs 排放重点行业企业向园区集中。严格各类产业园区的设立和布局，各类产业园区必须履行规划环评，通过规划环评和项目环评联动，促进产业布局调整优化。; 本项目位于安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房，不涉及城市建成区、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区，项目选址符合规划要求。; 相符. - 加快产业升级。 1.加快淘汰落后产能。严格执行 VOCs 重点行业相关产业政策，加快淘汰落后产品、技术和工艺装备，提前淘汰污染物排放强度大、产品附加值低、环境信访多的落后产能，关闭能耗超标、污染物排放超标且治理无望的企业和生产线。; 本项目不属于淘汰落后产品，本项目污染物均达标排放。; 相符. 3.严格建设项目准入。将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。新建、迁建VOCs 排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于 90%。建立 VOCs 排放总量控制制度。重点行业建设项目报批环评文件时应附VOCs 等量替代的来源说明，并落实相应的有机废气治理措施。; 项目选址位于安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房，属于工业用地。本项目吹膜、制袋、印刷废气产生的VOCs废气采用集气罩收集后经过二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒达标排放。; 相符. - 严格环保监管。 建立 VOCs 排放监测监控体系。按照规范要求定期对重点企业、VOCs 排放集中区或工业园区开展监测。提升环保执法能力建设，配备便携式VOCs 检测仪，加强对企业 VOCs 排放的监管。化工企业逐步建立与 LDAR（泄漏检测与修复）体系适应的检测能力，配备在线或便携式 VOCs检测仪，提升自行检测能力。; 本项目属于登记管理排污单位，企业建成后将建立 VOCs 排放管控制度，制定检测方案，定期检测。; 相符. （3）项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性详见下表： 表1.4 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）相符性分析 名称; 政策规定; 本项目情况; 是否符合. 大 力 推 进 源 头 替代; 化工行业要推广使用低（无）VOCs含量、低反应活性的原辅材料，加快对芳香烃、含卤素有机化合物的绿色替代。企业应大力推广使用低VOCs含量木器涂料、车辆涂料、机械设备涂料、集装箱涂料以及建筑物和构筑物防护涂料等，在技术成熟的行业，推广使用低VOCs含量油墨和胶粘剂，重点区域到2020年年底前基本完成。鼓励加快低VOCs 含量涂料、油墨、胶粘剂等研发和生产。; 本项目生产过程中使用水性油墨，根据油墨检测报告知，不属于高VOCs含量的涂料，符合要求。; 符合. 全面加强无组织排放; 加强设备与场所密闭管理。含VOCs物料应储存于密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。含VOCs物料转移和输送，应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。高VOCs含量废水（废水液面上方100 毫米处VOCs检测浓度超过200ppm，其中，重点区域超过100ppm，以碳计）的集输、储存和处理过程，应加盖密闭。含VOCs物料生产和使用过程，应采取有效收集措施或在密闭空间中操作。; 本项目吹膜、制袋、印刷废气产生的VOCs废气采用集气罩收集后经过二级活性炭吸附装置处理后通过1根15m高排气筒达标排放。可以尽量减少VOCs无组织排放量，并严格执行总量控制指标。; 符合. 提高废气收集率。遵循“应收尽收、分质收集”的原则，科学设计废气收集系统，将无组织排放转变为有组织排放进行控制。采用全密闭微负压或密闭空间的，除行业有特殊要求外，应保持微负压状态，并根据相关规范合理设置通风量。采用局部微负压的，距微负压开口面最远处的VOCs无组织排放位置，控制风速应不低于0.3米/秒，有行业要求的按相关规定执行。. - （4）项目与《油墨中可挥发性有机化合（VOCs）含量的限值》 （GB38507-2020）相符性详见下表： 表1.5 与低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求分析一览表 序号; 油墨中可挥发性有机化合（VOCs）含量的限值; 项目情况; 相符性. 1; 根据表1油墨中可挥发性有机化合物含量的限值要求; 水性凹印油墨挥发性有机化合物(VOCs)限值%; ≤30（非吸收性承印物）; 根据提供得检测报告，项目使用的水性油墨挥发性有机化合物（VOCs）限值0.3%。; 相符. 2; 水性柔印油墨挥发性有机化合物(VOCs)限值%; ≤25（非吸收性承印物）. 4、环境相容性 （1）选址合理性 - 项目建设地点位于安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房。根据宿州市东森木业有限公司的土地证可知，该地类属于工业用地。因此，项目选址基本合理。 - 建设项目厂址地理位置优越，交通便利，评价范围内无自然保护区、风景名胜区、其他著名旅游景点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，从环境保护角度而言，项目选址合适、可行。 - （2）环境相容性 - 项目位于安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房，厂区南侧为宿州市东森木业有限公司的仓库及厂房，安徽云玻玻璃制品有限公司，西侧为道路旁绿化，东侧为郭庄一巷，周边环境对项目产生影响较小。 本项目属于塑料包装箱及容器制造，项目运营期产生污染物均经有效措施处理后达标排放，对周边产生影响较小。因此本项目与周边环境相容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设基本情况 项目租赁宿州市东森木业有限公司厂房，面积为950m2，购置吹膜机、印刷机、折膜机、分切机、制袋机、光电高级封底机等生产设备，原辅材料为：PP颗粒、固化后得基材、水性油；并配套建设给排水系统、变配电、消防、环卫、绿化、围墙大门等辅助设备。项目建设完成后可达到年产148吨服装包装袋、2吨胶带项目生产能力。 （2）环评报告类别确定 根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第16号）中的有关规定，本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 29 塑料制品业 292”，应当编制环境影响报告表。 表2.1 环评类别对照表 项目类别 环评类别; 环境影响评价类别; 项目环评类别判定. 报告书; 报告表; 登记表. 二十六、橡胶和塑料制品业 29. 53; 塑料制品业 292; 以再生塑料为原料生产的；有电镀工艺的；年用溶剂型胶粘剂10吨及以上的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /; 报告表. （3）排污许可管理类别确定 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业 29”。其中“塑料人造革、合成革制造 2925”为重点管理，“年产1万吨及以上的泡沫塑料制造2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造2921、塑料板、管、型材制造2922、塑料丝、绳和编织品制造2923、塑料包装箱及容器制造2926、日用塑料品制造2927、人造草坪制2928、塑料零件及其他塑料制品制造2929”为简化管理，“其他”为登记管理。本项目为 年产148吨服装包装袋、2吨胶带项目，为C2926塑料包装箱及容器制造，属于“其他”为登记管理。 表2.2 排污许可类别对照 项目类别 排污许可类别; 排污许可类别; 排污许可 管理类别. 重点; 简化; 登记. 二十四、橡胶和塑料制品业 29. 62; 塑料制品业 292; 塑料人造革、合成革制造 2925; 年产1万吨及以上的泡沫塑料制造 2924，年产1万吨及以上涉及改性的塑料薄膜制造 2921、塑料板、管、型材制造 2922、塑料丝、绳和编织品制造 2923、塑料包装箱及容器制造 2926、日用塑料品制造 2927、人造草坪制造2928、塑料零件及其他塑料制品制造 2929; 其他; 登记. 项目建设基本情况一览表见表2.3。 表2.3 项目建设基本情况一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 面积约950m2，钢结构，购置吹膜机、印刷机、折膜机、分切机、制袋机、光电高级封底机等，内部主要划分为吹膜区、制袋区、印刷区等。; 租赁. 辅助工程; 办公室; 位于生产车间内西北侧，面积约8m2，用于日常办公。; 依托租赁方. 储运工程; 成品区; 建设在生产车间内东北侧，面积约150m2，用于项目成品堆放。; 租赁. 原料区; 建设在生产车间内南侧，面积约300m2，用于项目原料贮存。. 公用工程; 给水; 给水来自市政管网，供水量为150t/a。; 新建. 排水; 排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网；生活污水依托厂区化粪池处理，经市政污水管网，统一纳入汴北污水处理厂处理。. 供电; 市政供电管网统一供电，用电量15万kW·h/a。. 消防; 按照相关规定设置各类消防设施。. 环保工程; 废水治理; 排水实行雨污分流制，雨水经厂区雨水管网排入市政雨水管网；生活污水依托厂区化粪池处理，经市政污水管网，统一纳入汴北污水处理厂处理。; 依托. 废气治理; 吹膜废气、印刷废气、制袋废气：集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理通过1根15m高排气筒排放。; 新建. 噪声治理; 隔声、消声、减振、设备定期保养等。; 新建. 固废治理; 一般工业固体废物：一般工业固体废物暂存区，面积10m2，位于生产车间东南侧。; 新建. 危险废物：危险废物暂存间，面积10 m2，位于办公室西侧。. 生活垃圾：垃圾桶等。. 地下水、土壤; 厂区内危废间需要做重点防渗，其他区域做一般防渗；项目厂房系租赁，已采用抗渗混凝土防渗，防渗层渗透系数已达到1.0×10-7cm/s；重点防渗区域采用环氧树脂漆（1.5mm）进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s。; 新建. 风险; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等。; 新建. 2、项目主要产品及产能 项目主要产品及产能见表2.4。 表2.4 项目主要产品及产能一览表 序号; 产品名称; 型号/规格; 单位; 规模; 备注. 1; 服装包装袋; （30-90）cm×90cm; 吨/年; 148; 外售. 2; 胶带; 45mm × 100m × 50μm; 2. 3、项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 表2.5 项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数一览表 主要生产单元名称; 主要工艺; 主要生产设施; 设施参数; 设备数量（台）. 吹膜; 吹膜; 吹膜机; SJ; 2. 印刷; 印刷; 印刷机; /; 3. 封底; 封底; 光电高级封底机; BC-700-900; 3. 折边; 折边; 折膜机; ZM-1200/1600; 1. 分切; 分切; 分切机; /; 1. 制袋; 制袋; 制袋机; WX-700-900; 4. 4、项目原辅材料及资源、能源消耗 项目主要原辅材料及资源、能源消耗见表2.6。 表2.6 项目原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 最大储存量; 规格; 备注. 主要原辅材料消耗. 1; 聚乙烯（PE颗粒）; t/a; 148; 2; 25kg/袋装; 外购. 2; 固化后的基材; t/a; 2; 1.5; 散装; 外购. 3; 水性油墨; kg/a; 100; 40; 40kg/桶装; 外购. 资源、能源消耗. 1; 水; t/a; 150; /; /; 市政给水管网. 2; 电; 万kW·h/a; 15; /; /; 市政供电. 原辅材料理化性质： （1）PE颗粒 聚乙烯（Polyethylene ，简称PE）是乙烯单体经聚合反应制得的一种热塑性树脂。在工业上，也包括乙烯与少量a-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C）。化学稳定性好，因聚合物分子内通过碳-碳单键相连，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 （2）水性油墨 根据企业提供资料，水性油墨成分：聚乙烯乙酸酯35-45%，欧青绿10%，三乙醇胺1-3%，水45%。 5、劳动定员及工作制度 根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员10人，本项目工作制度为年工作300天，每班运行8小时，单班制。 6、厂区平面布置 项目建设地点位于安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房，本项目租赁厂房面积约950m2，并在厂房内划分原料区、成品区、吹膜区、制袋区、印刷区等，项目厂区布置总体来说，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 营运期生产工艺流程及产污节点图： 图2.1 服装包装袋生产工艺流程及产污节点图 工艺流程简述如下： - （1）下料：外购的PE颗粒通过入料泵负压吸入吹膜机组料斗，从料斗进入螺杆，此工序会产生噪声N。 - （2）吹膜：PE颗粒进入熔腔内，电加热至 200℃而逐步熔化，熔融后的原料从模头模口挤出，经吹胀、风冷成型、牵引架拉升、牵引辊、再经收卷架收券成薄膜简料。PE颗粒为聚乙烯，其热分解温度为335℃~450℃。本项目挤出机加热方式为电加热，加热挤出温度低于原料裂解温度，故无裂解废气产生，此工序会产生吹膜废气G1。 （3）折边：对吹塑形成的PE膜进行折边。折边工序会产生一定量的废塑料膜S1。 （4）印刷：按客户要求在收卷后的塑料薄膜上印上特定图案，本项目所购印刷机自带烘干功能，烘干温度约 80℃，能源为电源。印刷废气、烘干废气由集气罩收集后通过管道到达废气处理设施时。此工序会产生印刷废气G2、油墨桶S2、噪声N。 （5）制袋：切袋使用热封刀，塑料袋侧边经热封刀加热封口并切断，热封温度约100℃。此工序会产生制袋废气G3、噪声N。 （6）包装入库：将完成的成品PE塑料膜进行包装好入库待销售。 图2.2 胶带生产工艺流程图及产污节点 工艺流程简述如下： （1）购买固化后的基材：购买固化后的基材通过车辆运输至厂区内。 （2）分切：采用分切机对大捆的胶带进行分切成小卷，即可得到成品。此工序会产生噪声N。 ### 主要污染工序 根据项目生产工艺分析可知，本项目主要污染物如下表： 表2.7 运营期主要污染工序一览表 项目; 产污环节; 主要污染物; 治理措施; 污染物去向. 废气; G1; 吹膜废气; 非甲烷总烃; 集气罩收集+二级活性炭吸附装置处理; 引至15m高排气筒达标排放. G2; 印刷废气; 非甲烷总烃. G3; 制袋废气; 非甲烷总烃. 废水; W1; 职工生活; SS、COD、NH3-N、BOD5; 化粪池; 经化粪池预处理后排入汴北污水处理厂. 固废; S1; 折边; 废塑料膜; 统一收集后定期外售. S2; 印刷; 废油墨桶; 收集后交由有资质单位处置. S3; 废气治理; 废活性炭. S4; 职工生活; 生活垃圾; 收集后交由环卫部门清运处置. 噪声; N1; 生产设备; 机械噪声; 选用低噪声设备、设置减震基础、厂房隔声、距离衰减、绿化等. N2; 风机; 动力性噪声. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目为新建项目，位于安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房，此厂房系租赁，厂房为宿州市东森木业有限公司的闲置厂房，厂房内仅做了地面硬化，故不存在与本项目相关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 根据发布的宿州市2023年环境质量状况，宿州市2023年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为6μg/m3、28μg/m3、75μg/m3、41μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为1.1mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为165μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为O3、PM10、PM2.5。宿州市属于不达标区。判定见表3.1。 表3.1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价标准; 年均浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 75; 70; 107.1%; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 41; 35; 117.1%; 不达标. SO2; 年平均浓度; 6; 60; 10%; 达标. NO2; 年平均浓度; 28; 40; 70%; 达标. CO; 日平均第95百分位质量浓度; 1.1mg/m3; 4mg/m3; 27.5%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位质量浓度; 165; 160; 103.1%; 不达标. 针对基本污染物不达标问题，宿州市人民政府决定采取措施进行区域整改，具体整改措施如下：在加大调整产业结构、强化环境监督、综合整治面源污染的同时，进一步完善工业污染源治理，取缔分散居民燃煤锅炉的使用，加强施工临时堆土管理及车辆运输管理；加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区及临近周边重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施低端化工等重污染企业搬迁工程。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产；严格控制“两高”行业产能；强化“散乱污”企业综合整治；深化工业污染治理；大力培育绿色环保产业；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系等，采取以上措施，使宿州市区域环境空气质量大大改善。 本项目位于安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房，本项目非甲烷总烃现状质量引用2024年6月宿州市高新技术产业开发区管理委员会发布的《安徽宿州高新技术产业开发区总体发展规划（2023-2035 年）环境影响报告书》中数据进行评价，现状监测点位G6位于本项目西南侧1159m，且监测时间为2023.03.02~2023.03.08，符合“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”的要求。监测数据如下。 表3.2 大气环境质量现状监测点位及监测因子 测点编号; 测点名称; 功能; 监测项目. G6; 人才公寓; 区域外下风向对照点; 非甲烷总烃. 表3.3 环境空气质量现状评价结果 监测点位; 监测项目; 一次浓度值. 浓度范围（mg/m3）; 超标数; 超标率（%）. 最小值; 最大值. G6人才公寓; 非甲烷总烃; 0.37; 0.78; 0; 0. 由上述检测结果可知，非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》的数值规定（一次值：2.0 mg/m3）。 2、地表水环境 根据宿州市2023年环境质量状况：水生态环境质量：2023年，我市水环境质量稳步改善，全市13个地表水国家考核断面中9个水质为Ⅲ类，水质优良比例为69.2%，较上年同比提升15.4个百分点，好于省年度考核目标7.7个百分点；10个地表水省考核断面中，4个断面水质为Ⅲ类，水质优良比例为40%，好于省年度考核目标10个百分点；9个县级及以上集中式饮用水水源地，水质达标率为100%。新汴河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 3、声环境 项目位于安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房，本项目声环境委托安徽鑫程检测科技有限公司进行检测，噪声环境质量现状其检测结果（报告编号：2025061300803H，签发日期：2025年6月17日）见下表： 表3.4 声环境检测结果一览表 单位：dB（A） 噪声检测概况. 气象条件; 晴 风速1.4m/s; 检测频次; 2次/天，共1天. 2025-06-17 检测结果. 编号; 测点位置; 昼间 Leq dB(A). 测量值. N1; 东厂界; 55.9. N2; 南厂界; 53.9. N3; 西厂界; 58.9. N4; 北厂界; 56.8. N5; 郭庄一巷; 54.3. 由上表数据可见，N1~N4各监测点昼间噪声值均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，N5监测点昼间噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4、生态环境 本项目位于安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房，属于工业用地，不存在生态环境保护目标，可不开展生态现状调查。 5、电磁辐射 本项目属于塑料包装箱及容器制造，不涉及电磁辐射类项目。 6、地下水、土壤环境 项目属于塑料包装箱及容器制造，厂区经分区防渗后，项目对地下水及土壤环境产生影响较小，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》规定“地下水、土壤环境原则上不开展环境质量现状调查。”因此可不进行地下水、土壤环境质量现状监测。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境 表3.5 项目环境空气保护目标一览表 序号; 名称; 坐标/m; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 1; 孔庄小区; 0; -320; 居民区; 2000户/6000人; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及修改单要求（生态环境部2018年第29号公告）; 南; 320. 2; 北十里村; 44; 94; 居民区; 200户/600人; 东北; 94. 3; 郭庄一巷; 28; 0; 居民区; 70户/210人; 东; 28. 4; 交通警察总队宿州三大队; -345; 235; 政府机关; 55人; 西北; 392. 注：以建设项目厂址中心为坐标原点，东西方向为X轴，南北方向为Y轴。. 2、声环境 厂界外50m范围内没有声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房，属于工业用地，不涉及产业园区外新增用地，不存在生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废水排放标准 项目生活污水依托厂区原有化粪池预处理后，排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及汴北污水处理厂的接管限值，进入汴北污水处理厂。其标准限值见表3.6。 表3.6 废水排放标准限值 单位：mg/L，pH无量纲 标准名称; pH; COD; BOD5; SS; NH3-N. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /. 汴北污水处理厂接管限值; 6~9; 360; 180; 220; 35. 本项目执行; 6~9; 360; 180; 220; 35. 2、大气污染物排放标准 本项目项目吹膜、制袋工序产生的非甲烷总烃有组织排放浓度执行 GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表 4 大气污染物排放限值，但由于吹膜、制袋工序与印刷工序产生的非甲烷总烃经同一根排气筒排放，根据从严要求，非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第 4部分：印刷工业》中的表1挥发性有机物排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第 4部分：印刷工业》中的表3挥发性有机物排放限值；厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值。其标准限值见表3.7及表3.8。 表3.7 大气污染物排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度mg/m3; 最高允许排放速率kg/h; 排气筒高度m; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 非甲烷总烃; 50; 1.5; 15; 周界外浓度最高点; 4.0. 表3.8 厂区内VOCs无组织排放限值 污染物项目; 特别排放限值mg/m3; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 评价区域运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3.9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 本项目产生固废应执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中有关规定。一般固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（安徽省环保厅（皖环发【2017】19号）：“为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下： 自2017年04月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCs）两项指标。 项目排水实施雨污分流制，雨水经厂区雨水管网汇入园区雨水管网，生活污水依托厂区化粪池预处理，经市政污水管网达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及汴北污水处理厂接管限值后排入市政污水管网。COD和氨氮总量指标纳入汴北污水处理厂总量内，无需另行申请总量。 根据主要环境影响和保护措施分析计算，本项目运营期排放的废气污染物排放量为：挥发性有机物：0.0373t/a。 项目已于2025年8月10日取得《建设项目主要污染物排放总量指标核定表（试行）》（详见附件5），其中主要污染物排放总量控制目标为：挥发性有机物：0.0373t/a。因此，本项目污染物排放符合总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目厂房系租赁，项目施工期不涉及土建施工，仅进行简单的设备安装及各功能区布局，具体施工环境保护措施分析如下： 1、废气防治措施 本项目不涉及土建工程，故施工过程中无施工扬尘，仅在施工过程中，施工机械会因为燃料的燃烧而产生一定的施工机械废气。一般施工机械燃料多为柴油，产生的废气中含有CO、NO、SO2等。该部分废气产生量极少，且产生时间有限。通过设备选型，控制燃料类型，选用清洁能源等方面，可有效减少施工机械废气产生。 2、废水防治措施 因涉及设备安装，故在施工期间，会产生施工人员生活污水。本项目施工期间，施工人数最多8人，根据《建筑施工计算手册》中施工现场生活用水定额为20~60L/人·d，本项目取生活用水定额为40L/人·d，故施工期间生活用水量为0.32m3/d，根据《给排水设计手册》，生活污水产生量按用水量的80%计，故施工过程中生活污水产生量为0.256m3/d，经化粪池处理后进入市政管网。 3、噪声防治措施 本项目施工期不涉及基建项目，仅为简单的设备安装，故施工过程中的噪声为点焊接、吊车等，设备噪声源强较小，施工期场界噪声对周边影响较小。 4、固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要是废弃的装修材料、设备安装边角料、材料包装箱、袋和生活垃圾等，上述垃圾由环卫统一清运处置，无随意倾倒现象，故不会对周围环境造成影响。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影响 和 保护 措施 | 1、废气 废气源强核算过程 - 项目生产过程废气主要为吹膜废气、印刷废气、制袋废气。 （1）吹膜废气 项目吹膜工序PE塑料加热熔化、挤出过程会产生一定量的有机废气（以非甲烷总烃计）。根据《第二次全国污染源普查工业源排污系数手册》(公告2021年第24号)中“2926 塑料包装箱及容器制造行业系数表（续表1）”：以树脂、助剂为原料，采用配料-混合-挤出/注（吹）塑工艺生产塑料包装箱及容器，非甲烷总烃产污系数为2.70kg/吨-产品，项目非甲烷总烃产生量为0.4t/a，产生速率为 0.167kg/h，在吹膜机上安装集气罩，将非甲烷总烃集中收集后采用一套“二级活性炭吸附装置”进行治理，尾气经一根15m的排气筒排放。吹膜工序年工作2400小时，项目在吹膜机上安装集气罩（收集效率90%），将非甲烷总烃集中收集后采用“二级活性炭吸附装置”进行治理（处理效率90%），尾气经一根15m的排气筒排放，则非甲烷总烃有组织产生量为0.36t/a，产生速率0.15kg/h；非甲烷总烃有组织排放量0.036t/a、排放速率0.015kg/h。未被收集的非甲烷总烃以无组织形式排放，产生量为0.036t/a。 （2）印刷废气 本项目凹版印刷使用的水性油墨会产生挥发性有机化合物（以非甲烷总烃计）。根据企业提供的检测报告，可知挥发性有机物占0.3%，项目使用水性油墨100kg/a，则印刷废气产生量为0.0003t/a。经集气罩收集后通过二级活性炭吸附装置处理，通过15m高排气筒排放。收集效率90%，处理效率90%，则印刷废气有组织排放量为0.000027t/a，则无组织排放量为0.00003t/a。 （3）制袋废气 - 项目制袋工序压边封口使用电加热，加热温度约为100℃，压边封口受热过程会产 生有机废气。由于制袋压边封口受热面积极小，约为产品的5%，且加热过程的时间极短。项目塑料包装薄膜袋产量约148t/a，因此制袋压边封口受热塑料薄膜约为7.4t/a。根据《第二次全国污染源普查工业源排污系数手册》(公告2021年第24号)中“2929 塑料零件及其他塑料制品制造行业系数表”：以塑料片材为原料，采用吹塑-裁切工艺生产塑料包装箱及容器，非甲烷总烃产污系数为1.9kg/吨-产品，经计算制袋工序产生的非甲烷总烃为0.0141t/a，制袋工序年工作2400小时，产生速率为0.00588kg/h。项目在制袋机上安装集气罩，将非甲烷总烃集中收集后采用“二级活性炭吸附装置”进行治理（处理效率90%），尾气经一根15m的排气筒排放，则非甲烷总烃有组织产生量为0.0127t/a，产生速率0.00529kg/h；非甲烷总烃排放量0.00127t/a、排放速率0.000529kg/h。未被收集的非甲烷总烃以无组织形式排放，产生量为0.00141t/a。 风量计算： 根据《简明通风设计手册》，单个集气罩集气风量计算公式： Q=K（a＋b）×h×V0×3600 式中：Q——为集气罩集气风量，单位为m3/h； K——为安全系数1.4； （a+b）——为集气罩长加宽，单位为m； h——为罩口至污染源的距离，单位为m，本次取0.5m； V0：污染源气体流速，一般在0.5m/s~1.5m/s，本次评价取均值0.6m/s。 根据建设单位提供资料：项目需设置9个集气罩（吹膜机2个、印刷机3个、制袋机4个）尺寸均为1m×1m；经计算本项目设置的单个集气罩集气风量最低为3024m3/h，风机风量最低为27216Nm3/h，为保证抽风效果，风机设计风量为28000m3/h。 吹膜废气、印刷废气、制袋废气分别经集气罩收集后经过二级活性炭吸附装置处理通过1根15m高排气筒排放。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影响 和 保护 措施 | 表4.1 废气产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生 速率kg/h; 治理措施; 处理 能力; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3. 吹膜; 非甲烷总烃; 0.36; 0.15; 有组织; 集气罩+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 28000 m³/h; 90%; 90%; 是; 0.0373; 0.0155; 0.555; 50. 印刷; 非甲烷总烃; 0.00027; 0.000113; 有组织. 制袋; 非甲烷总烃; 0.0127; 0.00529; 有组织. 吹膜; 非甲烷总烃; 0.036; 0.015; 无组织; /; /; /; /; /; 0.036; 0.015; /; 4.0. 印刷; 非甲烷总烃; 0.00003; 0.0000125; 无组织; /; /; /; /; /; 0.00003; 0.0000125; /. 制袋; 非甲烷总烃; 0.00141; 0.000588; 无组织; /; /; /; /; /; 0.00141; 0.000588; /. 排气口设置及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品》（HJ1207-2021），制定本项目大气监测计划： 表4.2 废气排放口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 监测要求. 高度/m; 内径/m; 温度℃; 坐标; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA001; 15; 0.4; 25; N116°58′31.379″， E33°42′21.191″; 一般排放口; DA001; 非甲烷总烃; 1次/半年. 无组织; 厂界、厂区内; /; /; /; /; /; 厂界、厂区内; 非甲烷总烃; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影响 和 保护 措施 | 废气处理工艺可行性分析 （1）二级活性炭可行性分析 本项目拟采用“二级活性炭”处理有机废气。 活性炭吸附原理：活性炭是一种很细小的炭粒，有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（有机废气）充分接触，当这些气体（有机废气）碰到毛细管就被吸附，起净化作用。当废气由风机提供动力，负压进入吸附箱后进入活性炭吸附层，由于活性炭吸附剂表面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学键力，因此当活性炭吸附剂的表面与气体接触时，就能吸引气体分子，使其浓聚并保持在活性炭表面，此现象称为吸附。利用活性炭吸附剂表面的吸附能力，使废气与大表面的多孔性活性炭吸附剂相接触，废气中的污染物被吸附在活性炭表面上，使其与气体混合物分离，净化后的气体高空排放。 图4.1 单级活性炭吸附箱（不进行脱附的简单工艺） 本项目利用“二级活性炭吸附”处理有机废气，为国内较为普遍的有机废气处理方式，现有的管理经验较为丰富，企业可以节省大量管理维护培训费用，活性炭吸附装置运行稳定，维护简单。 本项目二级活性炭的吸附效率取90%。 项目吹膜、制袋、印刷产生的非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第 4部分：印刷工业》中的表1挥发性有机物排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第 4部分：印刷工业》中的表3挥发性有机物排放限值；厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值。因此本项目废气治理措施技术可行。 非正常工况分析 非正常工况是指生产运行阶段的检修、操作不正常或设备故障等引起的一般性事故排放。根据本项目的污染物特点及工程分析，非正常工况主要为环保设施故障，即吹膜、制袋、印刷废气处理设备“二级活性炭吸附装置”故障，引起VOCs事故排放。事故持续时间在0.5h之内，非正常工况条件下废气排放源强及排放情况见下表： 表4.3 非正常工况下污染物排放一览表 - 序号; - 污染源; - 非正常排放原因; - 污染物; - 频次; - 排放量t/a; - 持续时间/h; - 措施. - 1; - DA001; - 吹膜、制袋、印刷废气的处理设施“二级活性炭吸附装置”等处理效率下降或故障，处理效率为0; 非甲烷总烃; - 1~2次/年; 0.155; - 0.5; - 立即停止生产进行检修，直至废气治理设施正常运行。并定期对废气处理装置维护、维修、保养。. 废气影响分析 本项目位于安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房，根据《2023年宿州市环境质量公报》，项自所在地为大气环境空气质量不达标区。 本项目项目吹膜、制袋工序产生的非甲烷总烃有组织排放浓度执行 GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》表 4 大气污染物排放限值，但由于吹膜、制袋工序与印刷工序产生的非甲烷总烃经同一根排气筒排放，根据从严要求，非甲烷总烃有组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第 4部分：印刷工业》中的表1挥发性有机物排放限值；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第 4部分：印刷工业》中的表3挥发性有机物排放限值；厂界非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值。 综上，该项目产生的大气污染物在落实本次评价的废气防治措施后，对区域大气环境质量影响较小。 2、废水 项目用水主要是职工生活和办公用水。根据《宿州市城市行业用水定额》（DB 3413/T 0001-2020），职工生活用水按50L/人·d，项目职工总数为10人，年工作300天，则项目用水量为0.5t/d，150t/a。废水产生量按照用水量的80%计算，则产生的生活污水量为0.4t/d，120t/a。废水主要污染物因子为COD、NH3-N、SS、BOD5。污染物浓度确定为COD：300mg/L，NH3-N：30mg/L，SS：200mg/L，BOD5：180mg/L。项目生活污水依托厂区原有化粪池预处理后，排放浓度达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及汴北污水处理厂的接管标准，进入汴北污水处理厂。 项目运营期水平衡图见图4.2。 图4.2 项目水平衡图 t/d |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.4 项目废水产排生情况一览表 产排污环节; 废水 类别; ### 排放量 （t/a）; 污染物种类; 污染物产生情况; 治理设施; 污染物排放情况; 排放方式; 执行标准. 产生量t/a; 浓度mg/L; 工艺; 处理能力; 治理效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放浓度mg/L. 职工 生活; 生活 污水; 120; COD; 0.036; 300; 化粪池; /; 15%; 是; 0.0306; 255; 间接排放; 360. SS; 0.024; 200; 30%; 0.0168; 140; 220. BOD5; 0.0216; 180; 18%; 0.0177; 147.6; 180. NH3-N; 0.0036; 30; 3%; 0.00349; 29.1; 35. |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4.5 废水间接排放口基本情况表 ### 序号; ### 排放口编号; ### 排放口地理坐标; ### 排放量 ### （t/d）; ### 排放去向; ### 排放规律; 受纳污水处理厂信息. ### 经度; ### 纬度; ### 名称; ### 污染物种类; ### GB18918-2002 一级A标准. 1; /; /; /; 0.4; 汴北污水处理厂; 间断; 汴北污水处理厂; ### pH; ### 6~9. ### COD; ### 50. ### BOD5; ### 10. ### SS; ### 10. ### NH3-N; ### 8（5）. 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目废水监测计划： 表4.6 废水污染物监测计划 监测点位; 监测因子; 监测频次. 污水处理设施排放口; pH值、化学需氧量、氨氮、悬浮物等; 1次/年. 废水进入汴北污水处理厂的可行性分析 （1）废水达标排放可行性 根据工程分析，项目废水的排放量为0.4t/d（120t/a）。主要污染物为COD、NH3-N、SS、BOD5。项目生活污水经化粪池预处理后排水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准及汴北污水处理厂的接管限值，进入汴北污水处理厂。 （2）汴北污水处理厂简介 宿州市汴北污水处理厂于2017年建设，一期工程预计2018年6月底完工，安徽宿州市汴北污水处理厂采用较为先进的污水处理工艺改良A2/O，其设计规模为5万m3/d，先期日处理规模达到5万m3/d，项目投资近30919.34万元，宿州市汴北污水处理厂建设地点：北邻汴北新区唐河路，东侧为规划中的晓岚路，南接泗州路206国道东段，西接刘香庄居民区。 （3）纳管可行性分析 ① 水质可行性分析 由工程分析可知，该项目废水主要污染物为COD、NH3-N、SS、BOD5，水质简单，水污染为常规因子，在总排口水质可以达到汴北污水处理厂接管限值要求，不会对区域地表水环境产生不利影响，项目废水水质不会对污水处理厂处理工艺造成冲击。 ② 水量可行性分析 汴北污水处理厂先期污水处理设计规模为5万m3/d。项目废水量为0.4t/d，占汴北污水处理厂污水处理量的0.0008%。项目建成后，汴北污水处理厂完全有能力接收本项目废水，在水量上不会对污水处理厂造成冲击，可确保本项目接管处理的废水得到有效处理。 ③ 管道范围可行性 汴北污水处理厂工程规划建设总规模10万m3/d，分二期建设，一期工程规模5万m3/d。配套排水设施包括新建污水管线99.61公里，已建污水管线29公里，污水提升泵站3座；其中，汴北新区新建污水管线80.71公里，污水提升泵站2座；符离镇地区新建管网15.00公里，污水提升泵站1座，以及汴北污水厂出水排放至环城河的压力管线3.90公里，委托运营已建污水管网29公里。根据对项目厂区雨污水管网的建设调查和分析，目前雨污分流式污水主干管网的建设已基本实现了全覆盖。根据管网敷设范围，项目处于其收水范围内，目前已接通。 ④ 处理工艺可行性 汴北污水处理厂采用改良A2/O生化池+高效混凝沉淀池+深床滤池+二氧化氯消毒工艺处理污水。出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。本项目废水量小、水质简单，项目区的废水预处理效果完全在汴北污水处理厂的进水水质范围内，完全可采用污水处理厂的处理工艺进行处理，不会对其工艺造成冲击。因此，本项目废水经厂区预处理后进入汴北污水处理厂进一步处理，对周边环境影响较小。 综上，本项目外排废水水质、水量均满足汴北污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂造成冲击负荷，不会降低项目区现有水环境功能。因此本项目污水进入汴北污水处理厂处理是可行的。 3、噪声 本次拟建项目噪声源主要为吹膜机、印刷机、折膜机、分切机、制袋机、光电高级封底机等设备运行时产生的噪声，噪声级在70~90dB（A）之间，项目的设备噪声强度见表4.7。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措施 | 表4.7 项目生产车间噪声源强 单位：dB（A） 序号; 设备 名称; 数量（台/套）; 声功率级dB（A/; 声源控制措施; 空间相对距离; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. X; Y; Z; 声压级/dB（A）; 建筑物外距离. 1; 吹膜机; 2; 70; 基础减振、厂房隔声; -21; -5; 2.5; E:41、S:43、 W:48、N:17; E:45.7、S:45.3、 W:44.4、N:53.4; 昼间; 10; E:35.7、S:35.3、 W:34.4、N:43.4; 1m. 2; 印刷机; 3; 70; -21; 5.5; 1.5; E:41、S:50、 W:48、N:10; E:41.7、S:40、 W:40.4、N:54; 昼间; 10; E:31.7、S:30、 W:30.4、N:44; 1m. 3; 光电高级封底机; 3; 65; -10; 5; 1; E:32、S:17、 W:57、N:40; E:38.8、S:44.4、 W:33.9、N:36.9; 昼间; 10; E:28.8、S:34.4、 W:23.9、N:26.9; 1m. 4; 折膜机; 1; 70; 4; 5; 1; E:28、S:17、 W:61、N:40; E:36.0、S:40.4、 W:29.3、N:32.9; 昼间; 10; E:26、S:30.4、 W:19.3、N:22.9; 1m. 5; 分切机; 1; 70; 13; 5; 1; E:10、S:17、 W:79、N:40; E:45、S:40.4、 W:27.0、N:32.9; 昼间; 10; E:30、S:30.4、 W:17、N:22.9; 1m. 6; 制袋机; 4; 80; 10; 5; 1; E:24、S:17、 W:65、N:40; E:43.4、S:46.4、 W:34.7、N:39.0; 昼间; 10; E:33.4、S:36.4、 W:24.7、N:29; 1m. 室内声源以各建筑物中心为原点，噪声以厂房边界为厂界。. 注：室内声源以厂区中心为原点（116°58′31.205″,33°42′20.785″）。 表4.8 项目噪声源强一览表（室外声源） 单位：dB（A） 序号; 声源名称; 型号; 空间相对位置m; 声源源强dB（A）; 声源控制措施. X; Y; Z; 声功率级. 1; 1#风机; 28000m3/h; 5; 13; 0.5; 90; 减振、消声器. 注：室外声源以厂区中心为原点（116°58′31.205″,33°42′20.785″）。 |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 响 和 保 护 措施 | 厂界和环境保护目标达标情况分析： 根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的噪声预测模式，噪声衰减公式： ①如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图B.1 室内声源等效为室外声源图例 ②也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ④在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ⑤然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：LW——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ⑥工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； t i——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ⑦预测结果 根据噪声源衰减计算程序，预测结果详见下表。 表4.9 厂区边界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 厂区边界; 背景值; 贡献值; 预测值; 评价标准; 达标情况. 昼间; 昼间; 昼间; 昼间. 东侧; 55.9; 39.8; 56.0; 65; 达标. 南侧; 53.9; 41.4; 54.1; 65; 达标. 西侧; 58.9; 36.6; 58.9; 65; 达标. 北侧; 56.8; 46.8; 57.2; 65; 达标. 敏感点; 54.3; 39.8; 54.4; 60; 达标. 由上表可见，东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间：65dB（A）；夜间55dB（A）），敏感点噪声满足《声环境质量标准》（GB3096-2002）中2类标准要求，不会对周围声环境及内部造成明显影响。 对外环境的影响不大。因此，本项目噪声源噪声值经厂房隔声和距离减震降噪措施后，可保证厂界噪声达标排放，对区域环境的影响较小。 监测计划 根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），制定本项目噪声监测计划如下： 表4.10 噪声监测一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 本项目运营期项目固废主要包括生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员10人，按每人每日排放生活垃圾0.5kg计，年工作天数300天，则生活垃圾产生量约1.5t/a，集中收集后交由环卫部门清运处理。 （2）一般工业固体废物 ①废边角料 项目下料切割工序将会产生废边角料，产生量约为原料使用的0.1%，即0.148t/a，统一收集后定期外售。 ②废包装袋 本项目原料拆包产生的废包装袋，主要成分为塑料，单个产生量为1kg，则本项目废包装袋产生量约5.92t/a。收集后外售综合利用。 （3）危险废物 ①废活性炭 废活性炭为吸附吹膜、制袋、印刷工序中产生的有机废气而产生的固废，项目二级活性炭吸附装置的活性炭填装量为400kg，更换周期为三个月，项目选用碘值≥800毫克/克，活性炭有效吸附量：qe=0.3g/g活性炭，根据前述分析，项目活性炭吸附的有机废气量为0.3357t/a；因此二级活性炭吸附装置能达到设计要求，项目产生废活性炭（含有机废气）约为1.4547t/a，经对照《国家危险废物名录》（2025版），属于危险废物HW49，危废代码为900-039-49。于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 ②废油墨桶 项目在印刷工序会产生废油墨桶。根据建设项目提供资料，本项目废油墨桶产生量为0.004t/a。根据《国家危险废物名录》（2025版），属于危险废物HW49，代码为900-041-049 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，于厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位妥善处置。 表4.11 项目固体废物产排污情况一览表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用量或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; /; 固态; /; 1.5; 袋装; 环卫部门; 1.5; 垃圾桶. 2; 包装; 废包装袋; /; 固态; /; 5.92; 堆放; 统一收集后定期外售; 5.92; 固废暂存间. 3; 折边; 废边角料; /; 固态; /; 0.148; 0.148. 4; 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 废活性炭、VOCs; 固态; T; 1.4547; 袋装; 委托有资质单位处理; 1.4547; 危废暂存间. 5; 印刷; 废油墨桶; 油墨; 固态; T/In; 0.004; 桶装; 0.004. 表4.12 项目一般工业固体废物产生及处置统计一览表 序号; 一般工业固体废物; 废物 代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 防治措施. 1; 生活垃圾; /; 1.5; 职工生活; 固态; 果皮、纸屑等; 1天; 环卫部门. 2; 废包装袋; 900-003-S17; 5.92; 包装; 固态; 无纺布、塑料等; 1个月; 统一收集后定期外售. 3; 废边角料; 900-003-S17; 0.148; 折边; 固态; 废塑料; 1个月. 表4.13 项目危险废物产生及处置统计一览表 序号; 危险废物; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废活性炭; HW49其他废物; 900-039-49; 1.4547; 废气 处理; 固态; 废活性炭、VOCs; 3个月; T; 委托有资质单位处理. 2; 废油墨桶; HW49其他废物; 900-041-49; 0.004; 印刷; 固态; 油漆、稀释剂、胶; 1个月; T/In. 环境管理要求： 本项目产生的一般工业固体废物废边角料经厂内集中收集后定期外售；废活性炭、废油墨桶经于厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位妥善处置；生活垃圾委托环卫部门统一处理。 本次环评要求建设单位在厂区内设置一般工业固体废物暂存间，位于生产车间北侧，占地面积10m2，应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理。 本项目危险废物暂存于项目区内危废暂存间中，占地面积10m2，一般固废不得与危险废物混合，需分开存放并及时处置，危险固废定期委托有资质单位处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关规定，危险废物临时贮存的一般要求、危险废物临时贮存容器的选取、危废临时贮存设施的选址与设计原则、危废临时贮存设施的运行与管理、危废临时贮存设施的安全防护与监测、危废临时贮存设施的关闭等均需严格按照规定执行。一般固废不得与危险废物混合，需分开存放并及时处置，危险固废定期委托有资质单位处置。 ① 危废暂存间设计时遵循以下原则： 1）危废暂存间内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。 2）在危废暂存间内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量 1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的危废暂存间或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。 ② 同时应对危险废物存放设施实施严格的管理： 1）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 2）应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 3）作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 4）贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 5）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 6）贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 7）贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 5、地下水、土壤环境 （1）地下水环境 地下水污染途径： ① 危险废物暂存间、油墨暂存区未进行防腐、防渗处理，以跑、冒、滴、漏方式渗入地下水中。 ② 危险废物暂存间、油墨暂存区长期使用或工程质量不符合要求出现破损、断裂情况，造成废水下渗。 地下水污染防治措施： 根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，主要为危险废物暂存间、油墨暂存区等区域。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，包括具有可能污染地下水污染源的生产车间区域，主要包括生产车间、原料仓库、成品堆放区等区域。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域，主要包括厂区道路等区域。 针对本项目，为避免废水的非正常排放对地下水造成影响，应采取以下防渗措施： 表4.14 项目地下水污染防治措施一览表 序号; 区域; 保护措施. 1; 重点防渗区; 危险废物暂存间、油墨暂存区; 采取200mm防渗混凝土+1.5mm环氧树脂漆，防渗层渗透系数达到1.0×10-10cm/s. 2; 一般防渗区; 生产车间、原料仓库、成品堆放区等区域; 项目厂房系租赁，已采用抗渗混凝土防渗，防渗层渗透系数已达到1.0×10-7cm/s；. 3; 简单防渗区; 项目区厂区内的绿化区和厂区道路等; 混凝土硬化处理. 综上，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防；在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 因此，采取以上措施后正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 跟踪监测要求： 本项目不对地下水环境进行跟踪监测。 - 土壤环境 土壤污染途径： 本项目建设地点位于安徽省宿州市高新区高新技术产业开发区安宿家居院内3号厂房，土壤环境影响途径主要有大气沉降、地面漫流、垂直入渗及地下水位等。本项目土壤影响类型及途径主要有废气污染物通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境；固体废物尤其是危险废物及危险物质在厂区内储存过程中渗出液进入土壤，危害土壤环境。 土壤污染防治措施： 为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： （1）源头控制：严格控制项目生产过程中废气的产生量，应严格控制污染物排放，按照废气处理措施要求处理，确保废气处理达到相应的标准要求。土壤的污染多半是大气沉降影响，因此还应杜绝废气事故排放的发生。 （2）过程防控措施：做好厂区防渗措施，按照防渗要求，采取严格的基础防渗措施，重点防渗区防渗层厚度相当于防渗透系数≤10-7cm/s和厚度6m的粘土层的防渗性能。其他区域做好水泥防渗处理，以防止土壤环境污染；加强管理，防止意外事故发生，以防止土壤环境污染。 跟踪监测要求： 本项目不对土壤环境进行跟踪监测。 6、环境风险 环境风险评价是对项目建设和运营期间发生的可预测突发事件（一般不包括人为破坏和自然灾害）或事故引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的人身安全和环境的影响进行评估，并提出防范、应急与缓解措施。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本次环评将着重从风险识别、源项分析、事故后果分析、事故防范措施、事故应急预案等方面对本项目存在的环境风险进行评价；再根据评价结果，对项目提出可行的风险防范措施和建议，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 本次环境风险评价重点主要对项目运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响、损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。 评价依据： （1）物质风险性调查 本项目的原辅材料主要是PE颗粒、水性油墨等，外购进入厂区后，直接进入原料区存放。与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中表B.1及表B.2中重点关注的危险物质进行对比，重点关注的危险物质为油墨。 （2）风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q； Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1、q2…qn ——每种危险废物实际存在量，t。 Q1、Q2…Qn ——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 当Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B表B.1、B.2，确定本项目的危险物质为油性漆，其贮存量对应的临界量的对比情况见下表： 表4.15 危险物质临界量一览表 物质名称; CAS号; 本项目最大储存量，t; 临界量，t; q/Q. 水性油墨（挥发性有机化合物0.3%）; /; 0.012; 50; 0.00024. 经计算本项目Q =0.00024< 1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018），当 Q <1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，进行简单分析。 （3）环境风险分析 为了减轻危险物品发生泄漏事故的危害后果、频率、影响程度和范围，达到同行业可接受水平，建设单位必须采取相应的风险防范措施，本评价提出以下建议： ① 装卸：项目危险物品的装卸应做到：防震、防撞、防倾倒；断火源、禁火种；防潮、放水；通风、降温；冷藏；禁氧化物；配备防毒、防护用品、防酸碱和油污等有机物。 ② 储存保管：储存管理应符合《化学危险物品安全管理条例》（2011年2月16日国务院第144次常务会议修订通过）、《仓库防火安全管理规则》（1990年3月22日公安部部务会议通过）中相关要求。如：危险化学品应当储存在专用仓库、专用场地或者专用储存室（以下统称专用仓库）内，并设置明显的安全警示标志，且由专人负责管理；贮存；贮存化学危险品的建筑物不得有地下室或其他地下建筑，其耐火等级、层数、占地面积、安全疏散和防火间距，应符合国家有关规定。 ③ 使用：根据所使用的危险化学品的种类、危险特性以及使用量和使用方式，建立、健全使用危险化学品的安全管理规章制度和安全操作规程，保证危险化学品的安全使用。 ④ 废气事故性排放对策 为了减轻本项目对周围大气环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，建设方须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气净化设施的日常管理、维护。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 A、加强管理 制定完善的安全管理制度及各岗位责任制，将责任落实到部门和个人；公司管理人员、技术人员、运输人员必须接受有关危险化学品的法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护和应急知识的培训，并经考核合格，方可上岗作业；加强设备的维修、保养，加强容器、管道的安全监控，按规定进行定期检验；加强危险目标的保卫工作，防止破坏事故发生。 7、环保投资估算 项目总投资100万元，其中环保投资42万元，约占总投资42%，主要用于废水、废气、固体废物和噪声污染的治理。 表4.16 项目环保防治措施及投资估算表 污染类别; 污染防治对象; 治理措施; 投资估算（万元）. 废水; 生活污水; 化粪池（依托）; /. 废气; 吹膜、制袋、印刷废气; 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001）; 20. 噪声; 设备噪声等; 选用低噪声设备、建筑隔声等; 6. 固废; 一般工业固体废物; 规范化一般固废暂存间; 2.5. 危险废物; 规范化危险废物暂存间; 5. 生活垃圾; 垃圾桶等; 0.5. 地下水; 一般防渗、重点防渗; 3. 环境风险; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等。; 5. 合计; 42. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001/吹膜、制袋、印刷废气 | 非甲烷总烃 | 二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA001） | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第 4部分：印刷工业》中的表1及表3中挥发性有机物排放限值；《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及汴北污水处理厂接管限值 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 合理布局；对高噪声设备采取隔振减振措施；车间隔声；合理安排生产时间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目产生的一般工业固体废物废边角料、废包装袋集中收集后定期外售；废活性炭、废油墨桶经于厂内危废暂存间暂存后委托有资质单位妥善处置；生活垃圾委托环卫部门统一处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 厂区内危废间、油墨区需要做重点防渗，其他区域做一般防渗；项目厂房系租赁，已采用抗渗混凝土防渗，防渗层渗透系数已达到1.0×10-7cm/s；重点防渗区域采用环氧树脂漆（1.5mm）进行重点防渗，渗透系数≤1×10-10cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目区域附近无自然保护区，人文景观和名胜古迹等环境敏感点，周围没有需要特殊保护的生态环境。项目建设不会对周围生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 为保证公司员工和周围居民的生命财产安全，防止重、特大事故的发生，并能在事故发生后迅速有效的控制处理，防止事故扩大，根据公司实际情况，本着“安全第一，预防为主；统一指挥，分工负责”的原则，制定严格的事故应急预案并经常演练使之启动运转及时，是减轻风险事故环境影响的有效措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排放口规范化及信息公开化 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物的排放口必须规范化，并且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 2、排污许可衔接 根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评〔2017〕184号)，项目应在获得环评审批文件后，按照《固定污染源排污许可分类管理名录》确定管理类别，并按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，并根据相关要求执行自行监测、台账记录等要求。根据固定污染源排污许可分类管理名录，本项目排污许可为登记管理。 3、竣工环境保护设施验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

年产148吨服装包装袋、2吨胶带项目的建设符合相关要求，只要工程在运行期严格执行有关环保法规规定，切实落实报告提出的各项污染防治措施，在确保污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周围环境的不利影响较小，因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | VOCs | / | / | / | 0.0373t/a | / | 0.0373t/a | +0.0373t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | / | / | / | / |
|  | NH3-N | / | / | / | / | / | / | / |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | +1.5t/a |
|  | 废边角料 | / | / | / | 0.148t/a | / | 0.148t/a | +0.148t/a |
|  | 废包装袋 | / | / | / | 5.92t/a | / | 5.92t/a | +5.92t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 1.4547t/a | / | 1.4547t/a | +1.4547t/a |
|  | 废油墨桶 | / | / | / | 0.004t/a | / | 0.004t/a | +0.004t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①